Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.11.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Административно-бытовой корпус (Монтажная 13) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зав. общежитием Гаджиева Ц.Г. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бетонные ступени с выбоинами и сколами |  |
| 2 | Отсутствие ограждения территории |  |
| 3 | Устройство и планировка территории под детскую площадку |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка обрамления ступеней из металлического уголка 45х45 | м.п. | 96 |  |
| 2 | Устройство каркаса из сетки под укладку плитки | м2 | 53,22 |  |
| 3 | Устройство покрытия крылец из керамогранитной плитки нескользящей | м2 | 53,22 | 3 крыльца |
| 4 | Демонтаж старого забора | м.п./м2 | 180/180 | деревянный штакетник |
| 5 | Демонтаж металлической вывески на стойках из трубы диам.108 | м2 | 11,68 |  |
| 6 | Устройство забора из профилированного листа с установкой столбов из трубы диам.76мм | м.п. | 180 | Высота забора 2 м |
| 7 | Изготовление и монтаж ворот и калиток с обшивкой профлистом | шт | 4 | 2ворот-3мх2м, 2 - калитки 2мх0,8м |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей забора за 2 раза | м2 | 89,28 | труба, уголок 25мм |
| 9 | Планировка территории с отсыпкой песком под детскую площадку | м3 | 5 |  |
| 10 | Приобретение и установка детской площадки | шт | 1 | Заводского изготовления |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зав. общежитием |  |  |  | Гаджиева Ц.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |