Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание столовой СП – левый берег |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. начальника ЦДиПГиГК Филиппов И.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0002529 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2002г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Расширение кухни, разборка перегородки. |  |
| 2 | Пробивка отверстия в стене для грязной посуды |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверного блока | м2 | 1,6 | 0,8х2,0 |
| 2 | Разборка деревянной оштукатуренной перегородки | м2 | 10,2 |  |
| 3 | Пробивка проема в деревянной оштукатуренной перегородке с обделкой наличником | м2 | 0,4 | 800х500мм |
| 4 | Устройство столешницы ПВХ | м2 | 0,36 |  |
| 5 | Ремонт штукатурка стен по дереву отдельными местами толщиной до 50мм | м2 | 2,913 |  |
| 6 | Разборка плинтусов пластиковых | м.п | 30,64 |  |
| 7 | Снятие линолеума | м2 | 27,8 |  |
| 8 | Облицовка стен плиткой глазурованной | м2 | 17,12 |  |
| 9 | Масляная окраска стен | м2 | 26,75 | с применением колера |
| 10 | Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 27,8 | с применением колера |
| 11 | Устройство покрытий полов из линолеума | м2 | 27,8 | без стоимости |
| 12 | Устройство плинтусов из пластика | м | 30,64 | без стоимости |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ЦДиПГиГК |  |  |  | И.А. Филиппов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1кат. ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

Согласовано: Советник Ген. директора ________________ Мухтаров Г.З.

Главный инженер             _________________ Ильиных А.В.