Утверждаю:

Главный инженер ПАО «ЯТЭК»

_______________ В.И. Санников

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание: «Шланги и РВД»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлорукав серии STP 095 40-50-10 Номинальный диаметр – 40мм Рабочее давление – 50бар Минимальный статический радиус изгиба – 130мм Минимальный динамический радиус изгиба – 298мм Длина – 10000мм Окончание 1 Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) Окончание 2 Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) | шт | 2,00 |
| 2 | Рукав высокого давления 18000 мм 35МПа для Идель 80 Диаметр – 50мм Рабочее давление - 35Мпа Разрывное давление – 70Мпа Радиус изгиба - 900мм Диапазон температур – от -50 до +70 Тип соединения – БРС-2 | шт | 5,00 |
| 3 | Шланг РВД на Идель-80 (40 мм) длина 2м Внутренний диаметр – 20 мм Наружный диаметр – 40 мм Рабочее давление - 35Мпа Разрывное давление – 138Мпа Диапазон температур – от -55 до +100 | шт | 30,00 |
| 4 | Рукав гибкий высокого давления из нержавеющей стали АС 3695 ФП Г Т 40х40х3,0-8090 Номинальный диаметр – 40мм Рабочее давление – 40бар Минимальный статический радиус изгиба – 130мм Минимальный динамический радиус изгиба – 300мм Длина с окончаниями – 3000мм Окончание 1 Фланец приварной 1-50-25 но ГОСТ 12820-80 Окончание 2 Накидная гайка М60х4 LН (Ниппель - под прокладку) | шт | 4,00 |
| 5 | Рукав для топливораздаточной колонки - 25 мм ТУ 38-105888-80 Внутренний диаметр 25 мм Рабочее давление 2,5 МПа Рабочая температура окружающей среды -45 °С +50 °С | шт | 3,00 |
| 6 | Рукав дюритовый 40У-10-7 Внутренний диаметр 10 мм Наружный диаметр 17 мм Рабочее давление 7 Атм Рабочая температура окружающей среды -55 °С +100 °С | пог.м | 7,00 |
| 7 | Рукав дюритовый 40У-12-7 Внутренний диаметр 12 мм Наружный диаметр 19 мм Рабочее давление 7 Атм Рабочая температура окружающей среды -55 °С +100 °С | пог.м | 20,00 |
| 8 | Рукав дюритовый 40У-20-7 Внутренний диаметр 20 мм Наружный диаметр 29 мм Рабочее давление 7 Атм Рабочая температура окружающей среды -55 °С +100 °С | пог.м | 16,00 |
| 9 | Рукав дюритовый 40У-25-13 Внутренний диаметр 25 мм Наружный диаметр 36,2 мм Рабочее давление 13 Атм Рабочая температура окружающей среды -55 °С +100 °С | пог.м | 18,00 |
| 10 | Рукав дюритовый 40У-8-7 Внутренний диаметр 8 мм Наружный диаметр 15 мм Рабочее давление 7 Атм Рабочая температура окружающей среды -55 °С +100 °С | пог.м | 20,00 |
| 11 | - Рукав для газовой резки, кислородный - III-9-2,0-ХЛ, ГОСТ 9357-76https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/prochie_aksessuary/rukava_dlya_gazovoj_svarki/zitrek/rukav_kislorodnyj_chernyj_40_m_iii_kl_9_mm_zitrek_079-0725/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.yandex.ru%2f - Проходной диаметр, мм………………………………….9 - .Тип газа …………………………………….…...кислород Температура эксплуатации, °С …………...от -55 до +70 Наружный диаметр, мм ……………………………..…18 Класс …………………………………………………..…3 Длина, м ……………………………………………….100 Исполнение………………..……………………………ХЛ | м | 100,00 |
| 12 | Рукав нап/вс Б-2 Ду100х5 ХЛ ГОСТ 5398-76 Внутренний диаметр 100 мм Рабочее давление 5 Атм Рабочая температура окружающей среды -50 °С +90 °С | шт | 2,00 |
| 13 | Рукав нап/вс Б-2 Ду50х10 ХЛ ГОСТ 5398-76 Внутренний диаметр 50 мм Рабочее давление 10 Атм Рабочая температура окружающей среды -50 °С +90 °С | шт | 10,00 |
| 14 | Рукав нап/вс Б-2 Ду75х10 ХЛ ГОСТ 5398-76 Внутренний диаметр 75 мм Рабочее давление 10 Атм Рабочая температура окружающей среды -50 °С +90 °С | шт | 10,00 |
| 15 | Рукав пожарный всасывающий Д125 Рукав всасывающий предназначен для забора воды из открытых источников с помощью пожарных помп или насосов. ГОСТ 5398-76 Технические характеристики: - Рукава поставляются в комплекте с головками; - Давление 0,3;0,5 Мпа; - Вакуум 0,08 Мпа; - Масса отрезного куска 28,2 кг.; - Минимальный радиус изгиба 600 мм.; - Длина 4, 6м. - Температура работоспособности рукавов: умеренный климат (от -35°С до +90°С) | шт | 6,00 |
| 16 | Рукав пожарный латекс 77мм с ГР 80 Рукав пожарный Латексированный 77мм с головками ГР-80 предназначен для подачи воды и водных растворов. ГОСТ Р 51049-2008 Технические характеристики Диаметр 77 мм Длинна 20 ± 1м Рабочее давление 1.6 МПа Вес 12.7 кг | шт | 50,00 |
| 17 | Рукав пожарный латекс напорн. 51 мм в сборе с головками ГР-50 Рукав пожарный напорный латексированный диаметорм 51 мм с головками ГР-50 предназначен для передвижной пожарной техники с целью подачи воды и водных растворов ГОСТ Р 51049-2008 Технические характеристики: Диаметр рукава 51 мм Длина скатки 20 + - 1м Рабочее давление 1,6 Мпа Вес 10 кг | шт | 50,00 |
| 18 | Рукав пожарный латекс напорн. 65 мм в сборе с головками ГР-65 ГОСТ Р 51049-2008 Напорные пожарные рукава латексированные с внутренним гидроизоляционным слоем из высококачественного натурального латекса используются для комплектования передвижной пожарной техники. Напорный рукав служит для доставки огнетушащего вещества (ОТВ) к очагу возгорания Технические характеристики: Диаметр рукава : 65 мм Длина скатки: 20 + - 1м Внутренний диаметр: 65 + 3 мм Рабочее давление - 1,6 Мпа Масса скатки не более – 9.5 кг | шт | 28,00 |
| 19 | Рукав газосварочный, пропановый ГОСТ 9356-75, класс I, Предназначен для подачи под давлением: ацетилена, городского газа, пропана и бутана. Температура работоспособности: от -55°С до +70°С в исполнении ХЛ (для холодного климата). Рабочее давление: класс 1: 6.3 атм. Запас прочности: не менее 3Р, где Р - величина рабочего давления. Класс I - для пропана (ацетилена, городского газа, бутана). Внутренний диаметр рукава - 9 мм. Наружный диаметр рукава - 18 мм. Эксплуатационное давление - 0.63 МПа. | м | 100,00 |
| 20 | Шланг дюритовый ф.8мм. Внутренний диаметр – 8 мм Наружный диаметр – 15 мм Рабочее давление – 1.3 Мпа Диапазон температур – от -55 до + 100 | м | 60,00 |
| 21 | Шланг дюритовый ф.10мм. Внутренний диаметр – 10 мм Наружный диаметр – 18 мм Рабочее давление – 1.3 Мпа Минимальный радиус изгиба – 60 мм Диапазон температур – от -55 до + 100 | м | 60,00 |
| 22 | Шланг дюритовый ф.18мм. Внутренний диаметр – 18 мм Наружный диаметр – 27 мм (+2,-1) Рабочее давление – 1.3 Мпа Минимальный радиус изгиба – 216 мм Диапазон температур – от -55 до + 100 | м | 60,00 |

- При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011).

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2019г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: РС(Я) г. Якутск п. Большая Марха Маганский тракт 2км д.2А.

| Составил: |  |
| --- | --- |