Приложение № 2

к Договору № ______

от ________________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ МЕТАНОЛА (УРМ)

1. Схематичное изображение готовой УРМ (ориентировочный вариант исполнения):

2. Основные технические характеристики УРМ:

| 2.1. Производительность по сырью, м3/час (min, max): |  | 1 - 3 м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Массовая концентрация насыщенного метанола на входе в установку: |  | 40 - 63 % |  |
| 2.3. Плотность жидкости на входе, кг/м3: |  | 800 - 900 |  |
| 2.4. Избыточное давление на входе в установку, МПа, (гидростат, min, max): |  | 0,01 - 2,3 МПа |  |
| 2.5. Температура насыщенного метанола, на входе в установку, °С (min, max): |  | минус 61 - плюс 37 |  |
| 2.6. Массовая концентрация регенерированного метанола на выходе с установки, % (масс.): |  | Не менее 90% |  |
| 2.7. Требования к концентрации метанола в воде на выходе с установки, %: |  | Менее 1 % масс. |  |
| 2.8. Перечень качественных технологических параметров, подлежащих потоковому анализу на входе и выходе из установки, указать параметр и точку замера (концентрация, плотность, давление, температура): |  | Давление, температура и расход. |  |
| 2.9. Характеристики топливного газа: |  |  |  |
| Давление. МПа (min, max): |  |  | 0,6 МПа |
| C1, % (об.): |  |  | 90+-2% |
| А» н/п; Наименование показателя; Результаты анализа; Метод испытания. 1; Компонентный состав:; Молярная доля, %; Объемная доля, %; Массовая доля, %; ГОСТ 31371.7-2008. гелий; 0,0110; 0.0111; 0,0025. водород; 0,0010; 0.0010; 0,0001. двуокись углерода; 0,0531; 0,0530; 0,1349. кислород; <0,005; <0.005; <0.005. азот; 0,6659; 0,6673; 1,0760. этан; 4,7430; 4,7160; 8,2300. пропан; 1,2820; 1.2640; 3,2620. и-бутан; 0,1476; 0,1437; 0,4952. н-бутан; 0,1699; 0,1649; 0,5700. нео-пентан; 0,0017; 0,0017; 0,0073. и-пентан; 0,0241; 0,0231; 0,1004. н-пентан; 0,0151; 0,0143; 0,0628. бензол; 0,0022; 0,0028; 0,0100. метан; 92.8693; 92,9243; 85.9792. гексаны; 0,0141; 0,0130; 0,0697. 2; Молярная масса, г/моль; 17,3290; ГОСТ 31369-2008. 3; Фактор сжимаемости; 0,9978. 4; Объемная теплота сгорания:; ккал/'м3; МДж/'м3. высшая; 9360; 39,20. низшая; 8460; 35.40. 5; Плотность относительная; 0,5994. 6; Плотность, кг/м3; 0.7220. 7; Число Воббе, МДж/м3; 50,63. |
| 2.10. Вид поставки: (блочная / не блочная) |  | блочная |  |
| 2.11. Комплектность поставки (отметить + / -) | Аппараты: | - блок емкости сбора насыщенного метанола; - блок насосов подачи BMP: - блок фильтров тонкой очистки; - блок огневой регенерации метанола; - блок насосов откачки кубовой воды; - аппарат воздушного охлаждения паров регенерированного метанола; - блок емкости рефлюксной; - блок насосов орошения; |  |
| 2.12. Требования к автоматизации |  | Предусмотреть первый уровень автоматизации, при котором обеспечивается безаварийная работа в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала, либо с периодическим присутствием персонала в период обслуживания технологического оборудования. Для возможности дистанционной диагностики и настройки датчиков использовать датчики с выходным сигналом 4- 20мА с HART-протоколом. Для местного измерения температуры применить датчики температуры типа WIKA А5500, WIKA R5502 производства ЗАО «ВИКА МЕРА», г. Москва или их аналоги. Для измерения и контроля температуры применить преобразователи измерительные температуры типа Rosemount-3144P (Rosemount-248) или их аналоги производства ЗАО «ПГ Метран», г. Челябинск. Для измерения температуры воздуха в блоках применить термопреборазователи ТСПУ- Метран-276-26 с унифицированным выходным сигналом постоянного тока (4-20) мА или их аналоги производства ЗАО «ПГ Метран», г. Челябинск. Для измерения температуры подшипников насосов применить платиновые термопреобразователи Метран-245 (246) или его аналог с передвижным штуцером. В оборудовании, работающем под давлением, все преобразователи температуры установить в защитных гильзах. Для сигнализации предельного давления применить ДМ2005, производства ОАО «Манатомь», г. Томск или его аналог. Местный контроль давления осуществить манометрами с трубкой Бурдона, модель 212.20 и 233.50 (с гидрозаполнением), промышленная серия производства ЗАО «ВИКА МЕРА», г. Москва или их аналоги. Для измерения, контроля и регулирования давления и контроля засоренности фильтров применить датчики избыточного и дифференциального давления EJX630A производства Yokogawa или их аналог. Для измерения уровня применить уровнемеры FMP51 производства фирмы Endress+Hauser. Для сигнализации максимального и минимального уровней жидкости применить сигнализаторы FTL51 производства фирмы Endress+Hauser. Для измерения расхода газа применить расходомеры и измерительные комплексы производства ООО «Эльстергазэлектроника». Не применять турбинные, ротационные, поршневые расходомеры, буйковые и поплавковые уровнемеры. Для контроля и управления электроприводами клапанов регулирующих, использовать прямое управление сигналом 4-20мА (электроприводы «AUMA» со схемой управления ТРСА-1В1-1С4-ЕА20 TPA00R200-0IE-000). Для контроля и управления клапанов отсечных, запорной арматуры использовать прямое управление сигналом 4-20мА или с/к (электроприводы «AUMA» со схемой управления ТРСА-0А1-1С1-ЕА2О TPA00R200-0IE-000). Тип взрывозащиты Exd/Exia. Для установки манометров и датчиков давления предусмотреть вентильные блоки с дренажным устройством В-05Д производства ОАО «Манотомь», г. Томск или его аналог. Для установки датчиков перепада давления предусмотреть клапанные блоки 0104MT52C11VCD03L4 производства ЗАО «ГП «Метран», г. Челябинск или его аналог. Для присоединения к процессу датчики и вентильные блоки должны иметь технологическое соединение М20х1,5. В комплект поставки установки должны быть включены необходимые датчики, кабели и клеммные коробки. Клеммные коробки и приборы должны быть установлены в удобных для обслуживания местах. Кабели от КИП и А, исполнительных механизмов вывести на клеммные коробки с разделением по цепям 220 В, 24 В (4-20) мА. Кабели от КИП, исполнительных механизмов до соединительных коробок проложить в коробах и защитить от механических повреждений в местах подключения к оборудованию. Зажимы клеммных коробок - пружинные. Клеммные коробки расположить снаружи блока. Кабельные соединения внутри блок-бокса выполнить кабелем исполнения нг-LS, согласно ГОСТ Р 53315-2009. Трассы КИП для полевых приборов выполнить следующими кабелями: - для дискретных сигналов (220 В, 24 В) и цепей управления (220 В, 24 В) - кабель контрольный бронированный с оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющего горения, с пониженным дымо- и газовыделением - KBKБШВНГ(A)-LS ТУ 3563- 002-76960731-2005 или его аналог; - для подключения датчиков с аналоговым выходным сигналом (4-20) MA/HART, для интерфейсных каналов от датчиков - универсальным кабелем с общим экраном в броне с оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющего горения, с пониженным дымо- и газовыделением - ГЕРДА-КВКнг(А)-Т8 ТУ 3581-019-76960731- 2010 или его аналог. Поставляемые средства измерения должны иметь: - свидетельство об утверждении типа СИ; - действующие свидетельства о поверке; - методику поверки; - сертификат соответствия; - разрешение Ростехнадзора на применение; руководство по эксплуатации (на русском языке). Кабели от КИПиА, исполнительных механизмов вывести на клеммные коробки с разделением по цепям 220 В, 24 В (4-20) мА. |  |
| Требования к конструкции |  |  |  |
| 2.13. Тип системы обогрева трубопроводов и оборудования от замерзания (электрический / внешний теплоноситель): |  | внешний теплоноситель |  |
| 2.14. Характеристика теплоносителя (наименование; состав, %; температура, °С; избыточное давление, МПа): |  | Огневой нагреватель |  |
| 2.15 Предпочтительный производитель насосного оборудования (не имеет значения / указать): |  | Не имеет значения |  |
| 2.16. Необходимый срок службы установки, лет: |  | Не менее 20 |  |
| 2.17. Место расположения оборудования (в помещении / на открытой площадке): |  | На открытой площадке |  |
| 2.18. Место расположения насосного оборудования (в помещении / в отапливаемых блок-боксах): |  | На открытой площадке |  |
| 2.19. Средняя температура самой холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 °С |  | минус 52 (обеспеч. 0,92) |  |
| 2.20. Требования к электроснабжению |  | Электроснабжение выполнить в соответствии с действующими нормами ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП. Для подключения электроприемников блоков предусмотреть вводные коробки, установленные снаружи во взрывозащищенном исполнении. Количество жил кабеля принять с учетом назначения (фазный, N-рабочий и РЕ-защитный проводники). Монтаж силовой и осветительной сети выполнить медным кабелем с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке в соответствии с требованиями ПУЭ,6,7 изд. (глава 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах), ГОСТ Р 50462-92, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Разработать узлы для ввода кабеля в блок. Выполнить защиту от статического электричества. Для заземления оборудования и конструкций предусмотреть заземление отдельной жилой кабеля или проводом (ПУЭ п.7.3.135). Проложить токоотводы молниезащиты снаружи блока (РД 34.21.122-87 п.2.12); обозначить их желто-зеленым цветом (ПУЭ п.1.1.29). Выполнить систему уравнивания потенциалов, присоединив к магистрали заземления трубы инженерных коммуникаций, кабельные продукции, металлоконструкции здания, металлические корпуса электрооборудования. Места сварки загрунтовать, покрыть нитроэмалью, узлы разъемного соединения разработать в соответствии с ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические» Предусмотреть с наружи блоков места (не менее двух по диагонали блока) для подключения проводников защитного заземления к внешнему контуру заземления через болтовое соединение с выполнением мер против ослабления контакта в местах, обозначенных символом «заземление» (ПУЭ п. 1.7.116). Предусмотреть мероприятия по обеспечению электробезопасности в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 50571.3-2009 Система заземления TN-S. В качестве естественных заземляющих проводников использовать металлические конструкции здания. На каждый вид применяемого электрооборудования должны иметься соответствующие разрешительные документы: сертификаты об утверждении типа, свидетельства о взрывозащищенности, сертификаты соответствия, разрешения Госгортехнадзора России на применение электрооборудования в данных условиях. Класс зоны по ПУЭ - В-1г. |  |
| 2.21 Характеристики установки: Категория по взрывопожарной и пожарной опасности Класс взрыво-пожароопасной зоны Категория и группа взрывоопасной смеси |  | АН В-1г IIА Т2 |  |

3. Основные технические требования к УРМ:

  - Технологическая схема Установки регенерации метанола должна соответствовать следующим основным технологическим параметрам:

а) Производительность определить на основании исходных данных с учетом перспективных подключений.

б) Номенклатуру и количество резервируемого оборудования определить на стадии ОТР. Решение согласовать с Заказчиком.

в) Установку регенерации метанола выполнить в блочно-модульном исполнении.

  - Требования к проектированию системы электроснабжения.

    - Общие требования

а) Электроснабжение предусмотреть централизованное от электрических сетей ПАО «ЯТЭК» согласно выданным ТУ на подключение к электрическим сетям 6 кВ.

б) Мощность и тип Трансформаторной подстанции определить проектом, применением силовых трансформаторов марки ТМГ с коммерческим узлами учета (с обогревом). Система заземления принять «TN-S»

в) Заземление применить горизонтальные или вертикальные электроды.

г) Все электрооборудование должно соответствовать ПУЭ-7 изданию, Разделы 1,7 (7.3) Все электрообрудование попадающие под классификацию взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей применить во взрывозащищенном исполнении.

д) Предусмотреть мероприятия на основании требований по энергетической эффективности электростанции (закон № 261 - ФЗ от 23.11.2009г).

е) При проектировании обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения объекта, учесть техническое состояние и надежность существующих энергетических установок и сетей, объем технических условий на подключение к системе электроснабжения.

    - Освещение, молниезащита и заземление:

а) Наружное освещение выполнить с ручным управлением светильниками с повышенной светоотдачей.

б) Освещение применить светодиодное.

    - Система электроснабжения:

а) Выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ, Техническими условиями;

б) Технические характеристики электрооборудования согласовать с Заказчиком.

    - Внутриплощадочные кабельные сети 6кВ и 0.4кВ:

а) прокладку кабелей 6кВ и 0.4кВ вне и по площадке выполнить по проектируемым кабельным эстакадам

  - Режим работы «Установки регенерации метанола» круглогодичный, круглосуточный из расчета количества рабочих дней в году 365.

  - Требования к САУ:

а) Выполнить на отказоустойчивых системах (контроллерах) фирмы SIEMENS SIMATIC с возможностью последующей интеграции в общезаводскую АСУ ТП по стандартным протоколам связи (TCP/IP).

б) Предусмотреть подсистему автоматического управления и регулирования, включающую пульты резервного управления (ПРУ), АРМ операторов и серверное оборудование;

в) Применить подсистему - противоаварийной защиты (ПАЗ), а также системы пожарной автоматики и контроля загазованности с пультами резервного управления;

г) Запроектировать подсистему мониторинга основного и вспомогательного технологического оборудования.

  - Требования к проектированию систем тепло-водоснабжения и водоотведения.

3.5.1. Теплоснабжение:

а) При проектировании учесть климатические и геологические условия, техническое состояние и надежность энергетических установок;

б) Отопление зданий - от котельной УКПГ.

в) При разработке конструкторской документации, обогрев технологических трубопроводов и инженерных сетей предусмотреть теплоспутниковую системы от котельной.

3.5.2. Водоснабжение и водоотведение:

а) схемы водоснабжения, водоотведения согласовать с Заказчиком.

  - Предусмотреть инженерно-технические средства охраны согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (ограждение расходных емкостей хранения метанола, видеонаблюдение, и т.д.)

3.7. Подрядчик разрабатывает конструкторскую документацию перед началом работ (с привязкой к существующему оборудованию), согласовывает с Заказчиком и в строгом соответствии с ней выполняет работы по Изготовлению «Установки регенерации метанола». Подрядчик предоставляет полный комплект документации по эксплуатации, обслуживанию и ремонту установленного оборудования (инструкции, паспорта, схемы, чертежи и описания). Комплект конструкторской документации должен быть согласован с Заказчиком.

3.8. Оборудование (с материалами и запасными частями) используемое при изготовлении должно быть изготовлено не ранее 2020 года, и ранее не эксплуатироваться.

3.9. Изготовление «Установки регенерации метанола» должно быть выполнено в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- отраслевыми стандартами;

- руководящими документами;

- техническими условиями.

  - Подрядчик предоставляет полный комплект документации по эксплуатации, обслуживанию и ремонту устанавливаемого оборудования (инструкции, паспорта, формуляры, руководство по эксплуатации, схемы, чертежи и описания).

  - Раскраску оборудования выполнить в соответствии с корпоративным стилем Заказчика. Бренд бук с корпоративным стилем запросить у Заказчика предварительно.

| #### ПОСТАВЩИК | #### ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| #### _________________________ _________________________ _________________________/______________ | ПАО «ЯТЭК» Генеральный директор _________________________/ А.В. Коробов |