«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ А.Н. Баев «___»__________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку превенторов в комплекте с герметизатором устьевым роторным управляемым и ЗИП к превентору

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35 в комплекте

с герметизатором устьевым роторным управляемым ГУР-У-80х10ПК,

превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180х70

- Назначение поставляемого изделия:

Превентора предназначены для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и отрытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды и используется в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

Герметизатор предназначен для герметизации устья скважины при проведении  различных работ в бурении и при капитальном ремонте скважин, связанных с  вращением, спуском или подъемом колонны бурильных труб, то есть при СПО (спуско-подъемных операциях).

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35 в комплекте

с герметизатором устьевым роторным управляемым ГУР-У-80х10ПК

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35, шт. | 1 |
| Рабочее давление (со стороны скважины) Рр, МПа, не более | 35 |
| Условный проход Dу, мм | 160 |
| Условный диаметр герметизируемых труб, мм: - насосно-компрессорных ГОСТ 633-80 - бурильных ГОСТ 631-75 | 33, 42, 48, 60, 73, 89, 102, 114 60, 73, 89, 102, 114 |
| Осевое усилие, создаваемое массой колонны труб Q, кН, не более | 500 |
| Привод плашек | Ручной |
| Количество оборотов штурвала, необходимое для закрытия-открытия плашек | 11-12 |
| Температура рабочей среды, С | 100 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| – длина | 1255 |
| – высота | 645 |
| – ширина | 440 |
| Масса, кг | 360 |
| Присоединительные размеры, мм: |  |
| - диаметр верхнего фланца | 395 |
| - диаметр нижнего фланца | 395 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки верхнего фланца | 317,5 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки нижнего фланца | 317,5 |
| - средний диаметр канавки под уплотнительное кольцо | 211,1 |
| диаметр резьбы шпилек | М36 |
| Количество шпилек, шт. | 12 |
| Дополнительно |  |
| герметизатор устьевой роторный управляемый ГУР-У-80х10ПК |  |
| Работа герметизатора как с правым так и с левым вращением |  |
| Частота вращения | 120 об/мин |
| Рабочее давление | 10 МПа |
| Диапазоном рабочих температур | от -60 до +180 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - диаметр проходного отверстия | 110 |
| - диаметр | 395 |
| – высота | 380 |
| Масса, кг | 120 |
| Присоединительные размеры, мм: |  |
| - диаметр верхнего фланца | 395 |
| - диаметр нижнего фланца | 395 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки верхнего фланца | 317,5 |
| - отверстия под шпильки в нижнем фланце выполнены универсальными (продолговатыми) под три варианта ответных фланцев и шпилек |  |
| - канавки на верхнем и нижнем фланцах выполнены под прокладку П45 по ГОСТ 28919-91 | 211,1 |
| диаметр резьбы шпилек | М36 |
| Количество шпилек, шт. | 24 |
| Насос высокого давления (ножной) оснащен БРС для соединения с герметизатором без потери масла, манометром, наполненным силиконом или глицерином, а также запасным рукавом РВД длиной не менее 5 м в защитной оплетке |  |

ЗИП к превентору ПП2-160х35

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кардан | - Маркировка: КД-000 | Шт. | 4 |
| 2 | Манжета ПП2-180х35.306 | - Маркировка: ПП2-180х35.306 - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 24 |
| 3 | Кольцо проставки ПП2-165х35.004 | - Маркировка: ПП2-160х35.004 - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 24 |
| 4 | Уплотнитель ПП2-160х35.162-04 | - Маркировка: ПП2-160х35.162-04 - Для труб Ø 73 мм - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 4 |
| 5 | Уплотнитель ПП2-160х35.162-06 | - Маркировка: ПП2-160х35.162-06 - Для труб Ø 89 мм - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 4 |
| 6 | Плашка трубная ПП2-160х35.160-07 | - Маркировка: ПП2-160х35.160-07 - Для труб Ø102 мм - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 2 |
| 7 | Герметизатор радиальный ПП2-160х35.103 | - Маркировка: ПП2-160х35.103 - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 - Рабочая среда скважины: нефть, газ, газоконденсат, буровые растворы, раствор CaCl2 или их смеси с температурой не более 100˚С - Рабочая температура окружающего воздуха: от -60˚С до +40˚С | Шт. | 12 |
| 8 | Привод ПП2-160х35.300 | - Маркировка: ПП2-160х35.300 - Климатическое исполнение: ХЛ - Категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69 | Шт. | 4 |

Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180х70

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-180х70, шт. | 1 |
| Рабочее давление (со стороны скважины) Рр, МПа, не более | 70 |
| Условный проход Dу, мм | 180 |
| Условный диаметр герметизируемых труб, мм: - насосно-компрессорных ГОСТ 633-80 - бурильных ГОСТ 631-75 | 33, 42, 48, 60, 73, 89, 102, 114 60, 73, 89, 102, 114, 127 |
| Осевое усилие, создаваемое массой колонны труб Q, кН, не более | 1600 |
| Привод плашек | Ручной |
| Количество оборотов штурвала, необходимое для закрытия-открытия плашек | 9 |
| Температура рабочей среды, С | 100 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| – длина | 1570 |
| – высота | 640 |
| – ширина | 630 |
| Масса, кг | 1300 |
| Присоединительные размеры, мм: |  |
| - диаметр верхнего фланца | 480 |
| - диаметр нижнего фланца | 480 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки верхнего фланца | 403 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки нижнего фланца | 403 |
| - наружный диаметр канавки под уплотнительное кольцо | 241,8 |
| диаметр резьбы шпилек | М39 |
| Количество шпилек, шт. | 24 |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник цеха КРС и ПГИ | Абинашенко С.С. |
| --- | --- |