Приложение №1

к техническому заданию ООО «ЯТЭК-Cервис»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №1

Костюм летний рабочий

для защиты от общих производственных загрязнений, (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.	Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Защитные свойства:

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени), от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки иполукомбинезона:

Куртка прямая удлиненная с центральной застѐжкой на «молнию», с клапаном на ленте «велькро» в 4-х точках. Воротник-стойка с пристегивающимся на "молнию" капюшоном. Капюшон с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. Противомоскитная сетка в расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу. Рукава трехшовные, регулируемые с манжетами на ленте «велькро». По шву передней и задней части рукава расположен кант красного цвета шириной 3мм. Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс, на рукавах. 2 нагрудных накладных кармана с клапанами на “велькро”. Внутренний карман для документов с левой стороны размером 10 см на 14 см закрывающийся на «молнию». 2 боковых накладных объемных кармана с клапанами на “велькро” в 2-х точках. Спинка с вертикальными рельефными швами.

Полукомбинезон с центральной двухзамковой застѐжкой на «молнию» с планкой на «велькро» в 3-х точках, с бретелями с эластичной тесьмой и пластиковыми пряжками-трезубцами.  Эластичная тесьма по линии талии сзади. По передним половинкам - прорезные боковые карманы с наклонным входом. По боковым швам выше колена 2 накладных кармана с клапанами в 2-х точках. Усилительные наколенники. Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.

Требования к материалам: ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Светоотражающая лента шириной 50 мм.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №2

Комбинезон для защиты от ОПЗ и механических воздействий

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Описание конструкции модели

Комбинезон мужской летний  с  центральной  бортовой  застежкой  на  двухзамковую  потайную тесьму-«молнию» и две верхние кнопки, с отложным воротником. Выполнен из тканей двух цветов: основной – серый, отделочный – красный.

Верхняя часть комбинезона с 2-мя накладными нагрудными карманами со скошенными уголками и с клапанами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу.  Клапаны  фигурной формы.

Передние половинки брюк комбинезона с наколенниками, с боковыми накладными карманами с наклонным входом и со скошенными уголками.

Спинка комбинезона с настрочной  кокеткой из отделочной ткани и вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки и со смещенным плечевым швом в сторону полочки. По линии талии спинка стянута эластичной тесьмой.

На задних половинках  брюк комбинезона расположены накладные карманы со скошенными уголками. На правой задней половинке боковой накладной карман для инструментов.  Внизу задних половинок  брюк комбинезона расположена кнопка для фиксации ширины брюк.

Рукава  втачные, с налокотниками. Низок  рукава стянут эластичной тесьмой.  На левом рукаве расположен объемный накладной  карман с клапаном для рации, который   застегивается  на контактную ленту.

В области подмышечных впадин – люверсы в качестве  вентиляционных  отверстий.

Воротник  втачной, отложной,  с острыми уголками. По шву горловины спинки комбинезона расположена вешалка.

Требования к материалам: Ткань смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 210 г/м2, цвет серый, красный.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №3

Костюм летний для ИТР

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, брюки)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.	Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Защитные свойства:

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и брюк:

Куртка прямая удлиненная с центральной застѐжкой на «молнию», с клапаном на ленте «велькро» в 4-х точках. Воротник-стойка с пристѐгивающимся на "молнию" капюшоном. Капюшон с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. Противомоскитная сетка в расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу. Рукава трехшовные, регулируемые с манжетами на ленте «велькро». По шву передней и задней части рукава расположен кант из СВ материала шириной 3мм. Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс, на рукавах. 2 нагрудных накладных кармана с клапанами на “велькро”. Внутренний карман для документов с левой стороны размером 10 см на 14 см закрывающийся на «молнию». 2 боковых накладных объемных кармана с клапанами на “велькро” в 2-х точках. Спинка с вертикальными рельефными швами.

Брюки с центральной застѐжкой на «молнию» и на пуговицу, с притачным поясом с 5 шлѐвками, с эластичной тесьмой по линии талии сзади. По передним половинкам - прорезные боковые карманы с наклонным входом. Сзади 1 накладной карман с правой стороны. Усилительные наколенники из ткани черного цвета. Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.

Требования к материалам: ткань  смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Светоотражающая лента шириной 50 мм.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ №4

Костюм для защиты от вредных биологических факторов

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), ТУ РФ 5109240-5584-90. К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка

Капюшон несъемный (втачной) комбинированный с расширенной передней частью, на которую крепится на молнию съемная противомоскитная сетка. При необходимости сетка убирается в специальный карман в области горловины. Передняя часть капюшона выполнена из двух слоев ткани. Капюшон имеет регулировки: внутри по лицевому вырезу стягивается тесьмой; средняя часть с затяжником, который фиксируется на липучку. Внутренняя сторона кокетки спинки, дополнительно усилена бязью для предотвращения прокуса комарами.

Защитные складки-отбойники спереди и на спине на уровне талии, а также на рукавах (вниз от линии локтя). Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до кокетки.

Напульсники из хлопчатобумажной пряжи с лайкрой. Наличие фигурного локтевого шва на рукаве создает дополнительный объем. Нагрудные накладные карманы (2 шт) с объемом сбоку, с клапанами, застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина кармана легко выворачивается. Низ куртки стянут шнуром.

СВ-полоса шириной 5 см на груди и спине под кокеткой.

Брюки

С эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Накладные карманы с клапанами (2 шт), застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина выворачивается. Усилительные накладки в области колен. По низу брюк трикотажные напульсники. Над наколенниками защитные складки-отбойники в форме волана, как на куртке.

Требования к материалам: Материал: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: хаки

Светоотражающая лента шириной 50 мм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №5

Костюм утепленный для рабочих

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.	Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Защитные свойства:

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:

Куртка прямая с удлиненной спинкой, с утеплителем: Утеплитель полностью съемный в куртке (2 слоя). На съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах 2 слоя утеплителя. Кулиски по линии талии съемного утеплителя.  Подкладка – Хлопок.  Сама куртка имеет 2 слоя утеплителя оснащена с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном на «велькро» и внутренним ветрозащитным клапаном. Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом «Полартек». Капюшон утепленный с козырьком, с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро», пристѐгивается на "молнию". Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой. Рукава куртки снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы имеют регулировку на ленте «велькро». Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов. световозвращающие полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона. По шву передней и задней части рукава расположен кант красного цвета 3мм. Куртка должна иметь 8 карманов: 2 внешних прорезных кармана в нижней части куртки с клапанами на «велькро»; 2 внешних прорезных кармана в области груди, на молниях с планками; внутренний «карман сетка» расположен в нижней левой части куртки; 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией и лентой «велькро»; внутренний теплый карман под ветрозащитным клапаном центральной молнии.

Полукомбинезон с притачным утеплителем: 2 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань, с центральной застѐжкой на двухзамковую молнию с планкой на «велькро». Бретели с эластичной тесьмой и с пластиковыми застежками-трезубцами. На талии полукомбинезона эластичная тесьма. Наколенники с вытачками для дополнительного объема. Усилительные накладки по низу шаговых швов. В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", беспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви. Внизу внутри брюк вставляется молния и внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью. По низу полукомбинезона светоотражающие ленты шириной 50 мм. Прорезной нагрудный карман на молнии, боковые прорезные карманы с наклонным входом. Лента ФИО на куртке и полукомбинезоне.

Требования к материалам: ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.

Подкладка: 100% х/б. пов. пл. 142 г/м2.

Утеплитель: 100% полиэстер, 150 г/м2 (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.)

Светоотражающая лента шириной 50 мм.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №6

Костюм утепленный для ИТР

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. 	Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Защитные свойства:

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв (4 класс защиты)

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели

Куртка прямая с удлиненной спинкой, с утеплителем: Утеплитель полностью съемный в куртке (2 слоя). На съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах 2 слоя утеплителя. Кулиски по линии талии съемного утеплителя.  Подкладка – Хлопок.  Сама куртка имеет 2 слоя утеплителя оснащена с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном на «велькро» и внутренним ветрозащитным клапаном. Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом «Полартек». Капюшон утепленный с козырьком, с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро», пристѐгивается на "молнию". Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой. Рукава куртки снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы имеют регулировку на ленте «велькро». Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов. СВ полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона. По шву передней и задней части рукава расположен кант из СВ материала 3мм. Куртка должна иметь 8 карманов: 2 внешних прорезных кармана в нижней части куртки с клапанами на «велькро»; 2 внешних прорезных кармана в области груди, на молниях с планками; внутренний «карман сетка» расположен в нижней левой части куртки; 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией и лентой «велькро»; внутренний теплый карман под ветрозащитным клапаном центральной молнии.

Полукомбинезон с центральной застѐжкой на двухзамковую молнию, с планкой на «велькро». Бретели с эластичной тесьмой и с пластиковыми застежками-трезубцами. На талии полукомбинезона эластичная тесьма. Наколенники с вытачками для дополнительного объема. В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", беспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви Усилительные накладки по низу шаговых швов. Внизу внутри брюк вставляется молния и внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью.  По низу полукомбинезона светоотражающие полосы шириной 50 мм. Прорезной нагрудный карман на молнии, боковые прорезные карманы с наклонным входом.

Лента ФИО на куртке и полукомбинезоне.

Требования к материалам: ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.

Подкладка: 100% х/б. пов. пл. 142 г/м2.

Утеплитель: 100% полиэстер, 150 г/м2 (куртка – 2+2 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.)

Светоотражающая лента шириной 50 мм.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.