Приложение №1

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм летний мужской для рабочих

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный с огнезащитной и масловодозащитной обработкой (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий. Количественной соотношение размеров в партии изделий изготавливаемых костюмов устанавливает потребитель.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – ЗМи

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов (накопления статического электричества на поверхности одежды) – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:

Куртка прямого силуэта удлиненная с центральной застежкой на «молнию», с клапаном с клапаном с 4-мя текстильными застежками. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют.

На полочках в нижней части находятся накладные объемные карманы с клапанами с 2 текстильными застежками. Карман накладной с левой стороны (размерами ширина 13 см, высота 15 см) с клапаном с двумя текстильными застежками (клапан кармана должен располагаться по линии окружности груди). Внутренний карман для документов с изнаночной стороны левой средней части полочки внутренними размерами не менее 10 см на 14 см закрывающийся сверху на «молнию».

Спинка с вертикальными рельефными швами состоит из кокетки и нижней части. Кокетка светло-серого цвета является ½ верхней части рукавов (до локтя).

Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс полностью и на верхней части рукавов, закрывая шов между кокеткой и нижней средней части рукава.

Воротник-стойка с пристегивающимся на "молнию" капюшоном. К шву крепления воротника устанавливается вешалка. Капюшон (увеличенный для ношения совместно с каской защитной) с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. Длина лицевого выреза капюшона регулируется с помощью шнура и однодырочных фиксаторов. Шнур для регулирования длины лицевого выреза капюшона располагают в кулиске и выводят на лицевую сторону околыша через отверстия, оформленные люверсами. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. Противомоскитная сетка в расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу.

Рукава трехшовные (верхняя (состоит из кокетки и нижней части), задняя и передняя). Снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы шириной не менее 35 мм имеют регулировку на ленте «велькро». Наличие усилительных накладок в области локтя и низа рукава куртки.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки в районе левого накладного кармана (за внутренним карманом). Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств виде шеврона нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на выше накладного кармана правой полочки у клапана.

Полукомбинезон с центральной двухзамковой застежкой на «молнию» с планкой на «велькро» в 3-х точках, с бретелями с участком с закрытой ленты эластичной длиной 200-250 мм и пластиковыми пряжками-трезубцами. Застежка-молния закрыта планкой.

Передняя часть половины брюк состоит из двух частей: верхняя и нижняя. На верхней части - прорезные боковые карманы с наклонным входом. Наличие усилительных накладок в области колена. Накладка и часть верхней половины с вытачками по боковым и шаговым швам. В низу боковых швов находится застежки–молнии и пуфтой не менее 150 мм в готовом виде. В области соединения передних частей брюк со нагрудником расположен пояс.

Задняя часть половины брюк из двух частей верхней и нижней. На верхней части правой половины – накладной карман и два (малый и большой) накладных кармана для инструментов. Малый карман расположен над большом карманом. В области соединения задних частей брюк со спинкой расположен пояс с лентой эластичной. Верху шаговых швов задних частей брюк полукомбинезона находятся клинья (при необходимости).

В верхней части спинки в месте крепления бретелей с внутренней стороны установлена вешалка в виде петли шириной 1 см для подвешивания изделия.

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны левого прорезного бокового кармана. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки спинки полукомбинезона.

Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на средней части левой полочки нагрудника.

Требования к материалам:

Ткань для деталей костюма из смешанных тканей: черного, серого и светло-серого (кокетка) цветов: смешанная с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 65%, полиэстер не более 35% с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой (пропиткой), плотность не менее 245 г/м3.

Ткань для деталей костюма из хлопчатобумажных тканей: черного, темно-серого: хлопчатобумажная (хлопка не менее 95%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 245г/м3.

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219. Цвет – серебро.

Полотно полиэфирное сетчатое огнестойкое для защитной сетки капюшона.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5, разъемная, двухзамковая длиной в зависимости от размера для застежки куртки и передних частей полукомбинезона.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 разъемная для пристегивания капюшона куртки.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная двухзамковая для пристегивания противомоскитной сетки

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для внутреннего кармана куртки кармана (не менее 10 см) и боковых швах низа брюк.

Шнур эластичный диаметром 3 мм ГОСТ 2297 для капюшона, по линии талии и низа куртки.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания центральной застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Рис. 1 Расположение цветов для изготовления костюм для летний для рабочих.

Приложение №2

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм летний мужской для ИТР

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный с огнезащитной и масловодозащитной обработкой (куртка, брюки)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и брюк:

Куртка прямого силуэта удлиненная с центральной застежкой на «молнию», с клапаном с 4-мя текстильными застежками. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют.

Полочки на нижней частях находятся накладные объемные карманы с клапанами с 2 текстильными застежками. Правая полочка на средней части на уровне груди имеет объемный карман для рации (размерами ширина 7 см, высота 14 см глубина 4 см), с клапаном, с застежкой текстильной. Карман накладной с левой стороны (размерами ширина 13 см, высота 15 см) с клапаном с двумя текстильными застежками (клапан кармана должен располагаться по линии окружности груди). Внутренний карман для документов с изнаночной стороны левой средней части полочки внутренними размерами не менее 10 см на 14 см закрывающийся сверху на «молнию».

Спинка с вертикальными рельефными швами состоит из кокетки и нижней части. Кокетка красного цвета является ½ верхней части рукавов (до локтя).

Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс полностью и на верхней части рукавов, закрывая шов между кокеткой и нижней средней части рукава.

Воротник-стойка с пристегивающимся на "молнию" капюшоном. К шву крепления воротника устанавливается вешалка. Капюшон (увеличенный для ношения совместно с каской защитной) с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. Длина лицевого выреза капюшона регулируется с помощью шнура и однодырочных фиксаторов. Шнур для регулирования длины лицевого выреза капюшона располагают в кулиске и выводят на лицевую сторону околыша через отверстия, оформленные люверсами. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. Противомоскитная сетка в расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу.

Рукава трехшовные (верхняя (состоит из кокетки и нижней части), задняя и передняя). Манжеты со вставками из эластичной тесьмы шириной не менее 35 мм имеют регулировку на ленте «велькро». Наличие усилительных накладок в области локтя и низа рукава куртки. Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки в районе левого накладного кармана (за внутренним карманом).

Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на клапане накладного кармана правой полочки.

Брюки с центральной застежкой на «молнию» и на пуговицу, с притачным поясом с 5 шлевками, с эластичной тесьмой по линии талии сзади.

Передняя часть половины брюк состоит из двух частей: верхняя и нижняя. На верхней части - прорезные боковые карманы с наклонным входом. Наличие усилительных накладок в области колена. Накладка и часть верхней половины с вытачками по боковым и шаговым швам. В низу боковых швов находится застежки–молнии и пуфтой не менее 150 мм в готовом виде.

Задняя часть половины брюк из двух частей верхней и нижней. На верхней части правой половины – накладной карман и два (малый и большой) накладных кармана для инструментов. Малый карман расположен над большом карманом. В области соединения задних частей брюк со спинкой расположен пояс с лентой эластичной. Верху шаговых швов задних частей брюк полукомбинезона находятся клинья (при необходимости).

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже усилительной накладки.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны левого прорезного бокового кармана. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки пояса.

Требования к материалам: Ткань для деталей костюма из смешанных тканей: черного, серого и красного цвета: смешанная с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 65%, полиэстер не более 35% с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой (пропиткой), плотность не менее 245 г/м3.

Ткань для деталей костюма из хлопчатобумажных тканей: черного, серого и красного цвета: хлопчатобумажная (хлопка не менее 95%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 250 г/м3.

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219. Цвет – серебро.

Полотно полиэфирное сетчатое огнестойкое для защитной сетки капюшона.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5, разъемная, двухзамковая длиной в зависимости от размера для застежки куртки.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 разъемная для пристегивания капюшона куртки.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная двухзамковая для пристегивания противомоскитной сетки

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для передних частей брюк, внутреннего кармана куртки кармана (не менее 10 см) и боковых швах низа брюк.

Пуговицы химотермостойкие 17-20 мм ОСТ 17-699.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания центральной застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Рис. 2 Расположение цветов для изготовления костюма летнего для ИТР

Приложение №3

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм летний женский для ИТР и рабочих

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный с огнезащитной и масловодозащитной обработкой (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий. Количественной соотношение размеров в партии изделий изготавливаемых костюмов устанавливает потребитель.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 88-92/158-164 второй полнотной группы по ГОСТ 31396-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – ЗМи

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов (накопления статического электричества на поверхности одежды) – Эс

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:

Куртка полуприталенного силуэта удлиненная с центральной застежкой на «молнию», с клапаном с клапаном с 4-мя текстильными застежками. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют.

Полочка состоит из трёх частей: верхней (кокетки), средней и нижней. Кокетка фигурной формы со светоотражающими полосами (лента СОП) — 50 мм, настроченными параллельно нижнему срезу кокетки (шву соединения кокетки и полочки). Средняя часть полочки с накладным карманом фигурной формы, с боковым вертикальным входом. Вход в карман закрывается на молнию. Внутренний карман для документов с изнаночной стороны левой средней части полочки внутренними размерами не менее 10 см на 14 см закрывающийся сверху на «молнию».

Нижняя полочка с накладным карманом, вход в карман закрыт клапаном фигурной формы с текстильной застёжкой. Вход в карман — наклонный.

Спинка с рельефными швами и шлицами, состоит из двух частей: верхней (кокетки) и нижней. Кокетка со светоотражающими полосами (лента СОП) — 50 мм, настроченными параллельно нижнему срезу кокетки (шву соединения кокетки и спинки). Нижняя часть спинки состоит из трёх деталей: двух боковых и одной центральной. Внизу рельефных швов спинки обработаны шлицы, длина шлицы в готовом виде 12,0 — 14,0 см.

Рукав втачной, длинный, трёхшовный. Рукав состоит из: передней, верхней и локтевой частей. Верхняя часть рукава состоит из двух деталей: верхней и нижней. На нижней детали верхней части рукава расположены световозвращающие полосы (лента СОП) — 50 мм. На верхней части рукава по локтевому шву на уровне локтя расположены две мягкие складки-защипы. Манжета — притачная с вставкой с внутренней лентой эластичной, с патой с застежкой текстильной.

Воротник-стойка с пристегивающимся на "молнию" капюшоном. К шву крепления воротника устанавливается вешалка. Капюшон (увеличенный для ношения совместно с каской защитной) с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. Длина лицевого выреза капюшона регулируется с помощью шнура и однодырочных фиксаторов. Шнур для регулирования длины лицевого выреза капюшона располагают в кулиске и выводят на лицевую сторону околыша через отверстия, оформленные люверсами. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. Противомоскитная сетка в расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки в районе левого накладного кармана (за внутренним карманом). Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств виде шеврона нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на выше накладного кармана правой полочки у клапана.

Полукомбинезон с центральной двухзамковой застежкой на «молнию» с планкой на «велькро» в 3-х точках, с бретелями с участком с закрытой ленты эластичной длиной 200-250 мм и пластиковыми пряжками-трезубцами. Выше усилительных накладок на коленях располагаются карманы (размерами высота 19 см ширина 18 см) с клапаном и двумя текстильными застежками по центру боковых швах брюк.

Передняя часть полукомбинезона состоит из нагрудника и нижней части брюк. Нижние половины брюк имеет прорезные боковые карманы с наклонным входом. Наличие усилительных накладок в области колена. Накладка и часть верхней половины с вытачками по боковым и шаговым швам. В низу боковых швов находится застежки–молнии и пуфтой не менее 150 мм в готовом виде. В области соединения передних частей брюк со нагрудником расположен пояс.

Задняя часть половины брюк состоит из спинки и нижней части. Нижняя часть брюк с кокеткой. В области соединения задних частей брюк со спинкой расположен пояс с лентой эластичной. Верху шаговых швов задних частей брюк полукомбинезона находятся клинья.

Спинка в месте крепления бретелей с внутренней стороны установлена вешалка в виде петли шириной 1 см для подвешивания изделия.

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны левого прорезного бокового кармана. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки спинки полукомбинезона.

Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на средней части левой полочки нагрудника.

Требования к материалам:

Ткань для деталей костюма женского рабочего из смешанных тканей: серого и светло-серого цветов: смешанная с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 65%, полиэстер не более 35% с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой (пропиткой), плотность не менее 245 г/м3.

Ткань для деталей костюма женского рабочего из хлопчатобумажных тканей: серого и светло-серого цветов: хлопчатобумажная (хлопка не менее 95%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 245г/м3.

Ткань для деталей костюма женского ИТР из смешанных тканей: серого и светло-серого и красного цветов: смешанная с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 65%, полиэстер не более 35% с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой (пропиткой), плотность не менее 245 г/м3.

Ткань для деталей костюма из хлопчатобумажных тканей: серого и светло-серого и красного цветов: хлопчатобумажная (хлопка не менее 98%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 245г/м3.

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219. Цвет – серебро.

Полотно полиэфирное сетчатое огнестойкое для защитной сетки капюшона.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5, разъемная, двухзамковая длиной в зависимости от размера для застежки куртки и передних частей полукомбинезона.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 разъемная для пристегивания капюшона куртки.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная двухзамковая для пристегивания противомоскитной сетки

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для внутреннего кармана куртки кармана (не менее 10 см) и боковых карманах куртки на уровне груди.

Шнур эластичный диаметром 3 мм ГОСТ 2297 для капюшона, по линии талии и низа куртки.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующим эскизам. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания центральной застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Рис. 3 Расположение цветов для изготовления костюма летнего женского для рабочих.

Рис. 4 Расположение цветов для изготовления костюма летнего женского для ИТР.

Приложение №4

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм летний мужской 
антистатичный, огнестойкий для защиты от нефти и нефтепродуктов

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.310-2016 «ССБТ Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» и ГОСТ Р 12.4.310-2016 (1-ый класс защиты – для защиты от нефтепродуктов легких фракций). Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от нефтепродуктов легких фракций Нсмл (1-ый класс защиты)

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

от электростатических зарядов – Эс

Описание конструкции модели:

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах, на капюшоне и на рукавах; на полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу.

Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы, защитный бортик справа предотвращает попадание нефти под одежду. Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100-150 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют. Вентиляционные отверстия в области лопаток с противомоскитной сеткой, в подмышечных впадинах – с двойной противомоскитной сеткой. Объемные боковые карманы, нагрудный карман для телефона (рации) (размерами глубина 4 см ширина 7 см, высота 14 см) с правой стороны. Внутренний карман для документов с изнаночной стороны левой средней части полочки размерами не менее 10 см на 14 см закрывающийся на «молнию». Манжеты рукавов со вставками из эластичной тесьмы шириной не менее 35 мм имеют регулировку хлястиком с застежкой текстильной на ленте «велькро». Съемный на молнии капюшон (увеличенный для ношения совместно с каской защитной) с козырьком, с противомоскитной сеткой, которая пристегивается на молнию (сетка убирается в карман на капюшоне). Шнур для регулирования длины лицевого выреза капюшона располагают в кулиске и выводят на лицевую сторону околыша через отверстия, оформленные люверсами. Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс полностью и на верхней (дополнительно-передний) части рукавов.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки за внутренним карманом. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств виде шеврона нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на клапане накладного кармана правой полочки.

Нарукавный шеврон для подтверждения назначения костюма.

Полукомбинезон с застежкой-молнией в среднем шве передних частей брюк, застежкой на пуговицах в левом боковом шве, притачными нагрудником и спинкой, бретелями. Внизу боковых швов брюк – застежка-молния и пуфта. Бретели с участком из ленты эластичной и застежкой на пряжках.

На верхней части передней половины брюк находятся прорезные боковые карманы с наклонным входом. Накладка и часть верхней половины с вытачками по боковым и шаговым швам (дополнительный объем в области колен). В области соединения передних частей брюк со нагрудником расположен пояс с двумя шлевками (по одной с каждой стороны).

На верхней части задней половины брюк. По линии талии расположен пояс с лентой эластичной и тремя шлевками. В верхней части спинки в месте крепления бретелей с внутренней стороны установлена вешалка в виде петли шириной 1 см для подвешивания изделия. Верху шаговых швов задних частей брюк полукомбинезона находятся клинья.

На нагруднике находится накладной нагрудный карман с клапаном с двумя текстильными застежками на «велькро» и отделением для карандаша.

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны нагрудника в месте нахождения накладного кармана. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, Нл, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки спинки полукомбинезона.

Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят посередине накладного кармана нагрудника.

Требования к материалам: Ткань основная смесовая синяя и светлосиняя с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 70%, полиэстер не более 30%), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность не менее 245 г/кв.м. Пуговицы химотермостойкие.

Ткань защитных накладок: 100% полиэфир с ПУ покрытием, плотность не менее 145 г/кв.м.

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219. Цвет – серебро.

Полотно полиэфирное сетчатое огнестойкое для защитной сетки капюшона.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 разъемная для пристегивания капюшона куртки.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная двухзамковая для пристегивания противомоскитной сетки

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для передних частей брюк, внутреннего кармана куртки кармана (не менее 10 см).

Пуговицы химотермостойкие 17-20 мм ОСТ 17-699.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Части застежки текстильной настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали прошиваются вместе основной тканью, при отсутствии такой возможности настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания центральной застежки полукомбинезона-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Рис. 5 Расположение цветов для изготовления костюма летнего антистатичного для защиты от нефти и нефтепродуктов

Приложение №5

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм летний для сварщика (куртка, брюки)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.250-2013 «ССБТ Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Цвет применяемых ниток должен быть желтый или в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено.

Защитные свойства:

для защиты от искр и брызг расплавленного металла – Тр, 3-й класс

для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты – Тит, уровень защиты В1С1

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – МиЗ

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и брюк с максимальным количеством защитных накладок:

- накладки полочек и боковых частей, переходящих на спинку,

- накладки кокетки спинки, переходящие на полочки (без плечевого шва); - накладки всего рукава, исключая область подмышечных впадин;

- накладки спереди брюк с переходом на задние половинки в области боковых швов; - накладки по шаговым швам;

- накладки на задних частях брюк, внизу, высотой не менее 15см.

Куртка прямого силуэта удлиненная с центральной правосторонней потайной застежкой на пуговицы и дополнительным внутренним защитным клапаном с воротником – стойкой. Внутренняя планка и напульсники по низу рукава из огнестойкой ткани. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин в виде обметанных петель и три отверстия на спине в области лопаток. Боковые прорезные карманы с вертикальным входом. Внутренний нагрудный карман слева для документов. На рукаве имеется шеврон «Тр». Огнестойкая световозвращающая лента на спинке.

Брюки с внутренними карманами в области колен для амортизационных прокладок. Застежка в боковых швах на пуговицы, в среднем шве брюк предусмотрена молния. Дополнительные пуговицы на поясе брюк для регулирования объема по талии. Пояс брюк со шлевками для широкого ремня. Справа накладной карман, по боковому шву – карман для маркера с клапаном на потайную кнопку. Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. Внешние строчки выполнены огнестойкими нитками. Огнестойкая световозвращающая лента по низу брюк с яркой желтой отделкой. Лента с ФИО на куртке и брюках. Требования к материалам:

Ткань верха: 100%ХЛ, плотностью не менее 470 г/м2, с огнезащитной отделкой (без применения силиконизированных покрытий).

Ткань под накладками: 100%ХЛ, плотностью не менее 335 г/м2, с огнезащитной отделкой.

Ткань отделки: с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 75%,полиэстера не болеее 25%), плотностью не менее 260 г/м2, с огнезащитной отделкой.

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219. Цвет – серебро+лимон.

Рис. 6 Расположение цветов для изготовления костюма летнего для сварщиков

Приложение №6

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм мужской и женский для защиты от вредных биологических факторов

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие требования», ГОСТ Р 12.4.297-2013 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ТУ17 РСФСР 5109240-5584-90 «Одежда специальная для защиты от механических воздействий и вредных биологических факторов. Костюмы мужские». Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры мужчины размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Световозвращяющая лента и лента для текстильных застежек предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено.

Защитные свойства:

Для защиты от вредных биологических факторов (насекомых);

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – ЗМи;

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени);

от электростатических зарядов (накопления статического электричества на поверхности одежды) – Эс.

Описание конструкции модели:

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка

Капюшон несъемный (втачной) комбинированный с расширенной передней частью, на которую крепится на молнию съемная противомоскитная сетка. При необходимости сетка убирается в специальный карман в области горловины. Передняя часть капюшона выполнена из двух слоев ткани. Капюшон имеет регулировки: внутри по лицевому вырезу стягивается тесьмой; средняя часть с затяжником, который фиксируется на липучку.

Внутренняя сторона кокетки спинки, дополнительно усилена бязью для предотвращения прокуса комарами. Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом со шнуром и фиксатором.

Защитные складки-отбойники спереди и на спине на уровне талии, а также на рукавах (вниз от линии локтя). Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до кокетки.

Напульсники из хлопчатобумажной пряжи с лайкрой. Наличие фигурного локтевого шва на рукаве создает дополнительный объем. Нагрудные накладные карманы (2 шт) с объемом сбоку, с клапанами, застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина кармана легко выворачивается. Низ куртки стянут шнуром.

СВ-полоса шириной 5 см на груди и спине под кокеткой.

Брюки

С эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Накладные карманы с клапанами (2 шт), застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина выворачивается. Усилительные накладки в области колен. По низу брюк трикотажные напульсники. Над наколенниками защитные складки-отбойники в форме волана, как на куртке.

Требования к материалам: Материал: ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (не менее 94%), с антистатической нитью, с водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность не менее 245 г/кв.м. Цвет: зеленый.

Светоотражающая лента шириной 50 мм.

Рис. 7 Костюм для защиты от вредных биологических факторов

Приложение №7

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм утепленный мужской (рабочих и ИТР)

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.236—2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ Р 12.4.297—2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытания». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» и ГОСТ Р 12.4.310-2016 (1-ый класс защиты – для защиты от нефтепродуктов легких фракций). Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Образцы утеплителя (1 слой) предоставляются в герметичном пакете размерами 29 см. х 21 см. Световозвращяющая лента предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв (4 класс защиты);

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – ЗМи;

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени) от электростатических зарядов – Эс.

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:

Куртка прямая с удлиненной спинкой с 1-им слоем утеплителя + ветрозащитная ткань. Центральная застежка на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном с текстильными застежками и внутренним ветрозащитным клапаном. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Куртка должна иметь 8 карманов: 2 внешних прорезных кармана в нижней части куртки с клапанами на «велькро»; 2 внешних наклонных прорезных кармана в области груди, на молниях с планками; внутренний «карман сетка» расположен в нижней левой части куртки; 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией с левой стороны и лентой «велькро» с правой; внутренний теплый карман под ветрозащитным клапаном центральной молнии.

Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100-150 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют.

Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом. Капюшон утепленный с козырьком, с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро», пристегивается на "молнию". Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой.

Рукава куртки снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы имеют регулировку на ленте «велькро» и внутренними (на притачном утеплителе). По шву передней и задней части рукава расположен кант из световозвращающего материала шириной 3-5 мм.

Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов.

Световозвращающие полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона.

Отстегивающая подкладная куртка изготовлен из подкладочной ткани с одним 2-мя слоями утеплителя. Манжеты выполнены из трикотажными напульсников из хлопчатобумажной пряжи с лайкрой. Ниже линии талии кулиса и ветрозащитная планка с надстрочной внизу с латексной резинкой для удобства ношения. Концы планки застегиваются на две сквозные кнопки. На отстёгивающемся утеплителе 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией с левой стороны и лентой «велькро» с правой. Отстегивающий утеплитель крепиться к куртке двумя застежками молниями пластмассовой «тракторной» со стороны центральной застежки и шнуром эластичным выполненным в виде петель на рукавах около манжет, в сверху и снизу притачного шва рукавов и тремя петлями по вороту.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки в районе левого накладного кармана (за внутренним карманом). Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, Тнв, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств виде шеврона нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на клапане накладного кармана правой полочки.

Полукомбинезон с 2 слоями утеплителя в нижней части до пояса + ветрозащитная ткань и одним слоем для пояса и выше с центральной двухзамковой застежкой на «молнию» с планкой с текстильными застежками в 3-х точках, с бретелями из ленты эластичной шириной 40 мм длиной 450-550 мм (в зависимости от роста) и пластиковыми пряжками-трезубцами. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Имеются боковые прорезные карманы в средней части полукомбинезона с наклонным входом.

На талии полукомбинезона эластичная тесьма охватывающая спину и бока по талии.

Наколенники с вытачками для дополнительного объема. Усилительные накладки по низу шаговых швов. Внизу внутри брюк вставляется молния и внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью. В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", обеспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви.

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника, но не ниже 30-35 см (в зависимости от роста) от нижнего шва брючины.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны левой половины нагрудной полочки. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки подкладочной ткани спинки полукомбинезона.

Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на средней части левой полочки нагрудника.

Требования к материалам: ткань смешенная черная и темно-серого цветов с повышенным содержанием хлопка (не менее 70% хлопок, не более 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность не менее 245 г/кв.м.

Ткань для деталей костюма из хлопчатобумажных тканей: черного, и темно-серого цветов (хлопка не менее 98%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 255 г/м3.

Подкладка: 100% х/б, плотностью не менее 140 г/м2.

Утеплитель: 100% полиэстер, плотностью не менее 120 г/м2 и не более 150г/м2

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5, разъемная, двухзамковая длиной в зависимости от размера для застежки куртки и передних частей полукомбинезона.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5 разъемная для пристегивания капюшона куртки.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5 разъемная с перекидным бегунком (пуллером) для пристегивания подкладки к куртки с двух сторон.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для внутренних карманов куртки кармана (не менее 10 см) и боковых швах низа брюк.

Шнур эластичный диаметром 3 мм ГОСТ 2297 для капюшона, по линии талии и низа куртки.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Слойность утеплителя:

- 1 слой – куртка, нагрудник и спинка полукомбинезона;

- 2 слоя – подкладная куртка; передние и задние половинки нижней части полукомбинезона;

Рис. 8 Расположение цветов для изготовления костюма зимнего мужского для рабочих (IV – климатический пояс).

Рис. 9 Расположение цветов для изготовления костюма зимнего мужского для костюма ИТР (IV – климатический пояс).

Приложение №8

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм утепленный женский (рабочих и ИТР)

для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.236—2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ Р 12.4.297—2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытания». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» и ГОСТ Р 12.4.310-2016 (1-ый класс защиты – для защиты от нефтепродуктов легких фракций). Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 88-92/158-164 второй полнотной группы по ГОСТ 31396-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Образцы утеплителя (1 слой) предоставляются в герметичном пакете размерами 29 см. х 21 см. Световозвращяющая лента предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв (4 класс защиты);

для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – ЗМи;

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени) от электростатических зарядов – Эс.

Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:

Куртка полуприталенного силуэта с удлиненной спинкой с 1-им слоем утеплителя + ветрозащитная ткань. Центральная застежка на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном с текстильными застежками и внутренним ветрозащитным клапаном. Застежка-молния сверху закрыта планкой.

Полочка состоит из верхней (кокетки), средней и нижней частей. По нижним срезам кокетки световозвращающие полосы 50 мм. На полочке имеется наклонный прорезной карман в области груди закрывающийся на молнию с планками. На нижней части полочки обработан накладной карман с вертикальным входом.

Спинка состоит из верхней (кокетки), средней и нижней частей. По нижним срезам кокетки световозвращающие полосы 50 мм.

Ширину куртки по линии талии и низу регулируют с помощью шнура эластичного и фиксаторов. Длина шнура на 100-150 мм больше регулируемого участка по длине. Излишек шнура оформляют в виде петли. Петли выводят через люверсы во внутренней стороны куртки, пропускают через двухдырочный фиксатор и закрепляют.

Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом. Капюшон притачной утепленный с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро». Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой.

Рукава куртки снабжены манжетами с вставкой с внутренней лентой эластичной, с патой с застежкой текстильной. По шву передней и задней части рукава расположен кант из световозвращающего материала шириной 3-5 мм.

Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов.

Световозвращающие полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона.

Отстегивающая подкладная куртка изготовлен из подкладочной ткани с одним 2-мя слоями утеплителя. Манжеты выполнены из трикотажными напульсников из хлопчатобумажной пряжи с лайкрой. Ниже линии талии кулиса и ветрозащитная планка с надстрочной внизу с латексной резинкой для удобства ношения. Концы планки застегиваются на две сквозные кнопки. На отстёгивающемся утеплителе 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией с левой стороны и лентой «велькро» с правой. Отстегивающий утеплитель крепиться к куртке двумя застежками молниями пластмассовой «тракторной» со стороны центральной застежки и шнуром эластичным выполненным в виде петель на рукавах около манжет, в сверху и снизу притачного шва рукавов и тремя петлями по вороту.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны полочки в районе левого накладного кармана (за внутренним карманом). Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, Тнв, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: в боковой шов или в шов втачивания воротника куртки.

Эмблема защитный свойств виде шеврона нанесена на верхней части левого рукава. Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на клапане накладного кармана правой полочки.

Полукомбинезон с 2 слоями утеплителя в нижней части до пояса + ветрозащитная ткань и одним слоем для пояса и выше с центральной двухзамковой застежкой на «молнию» с планкой с текстильными застежками в 3-х точках, с бретелями из ленты эластичной шириной 40 мм длиной 400-450 мм (в зависимости от роста) и пластиковыми пряжками-трезубцами. Застежка-молния сверху закрыта планкой. Имеются боковые прорезные карманы в средней части полукомбинезона с наклонным входом.

На талии полукомбинезона эластичная тесьма охватывающая спину и бока по талии.

Наколенники с вытачками для дополнительного объема. Усилительные накладки по низу шаговых швов. Внизу внутри брюк вставляется молния и внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью. В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", обеспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви.

Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника, но не ниже 30-35 см (в зависимости от роста) от нижнего шва брючины.

Именная лента размерами 35 х 80 мм настрачивают с изнаночной стороны левой половины нагрудной полочки. Именная лента имеет строки «Фамилия, Имя, Дата выдачи».

Контрольная лента должна содержать: «наименование торговой марки производителя, «ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011», товарный код продукции, размер, ЗМи, То, Эс (буквенное обозначение защитных свойств); массовая доля сырья (сырьевой состав); знак соответствия; символы по уходу. Контрольную ленту втачивают: вверху бокового шва или шов обтачки подкладочной ткани спинки полукомбинезона.

Пиктограмму защитный свойств выполняют в виде шеврона и наносят на средней части левой полочки нагрудника.

Требования к материалам: ткань смешенная черная и темно-серого цветов с повышенным содержанием хлопка (не менее 70% хлопок, не более 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность не менее 245 г/кв.м.

Ткань для деталей костюма из хлопчатобумажных тканей: черного, и темно-серого цветов (хлопка не менее 98%, с антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 255 г/м3.

Подкладка: 100% х/б, плотностью не менее 140 г/м2.

Утеплитель: 100% полиэстер, плотностью не менее 120 г/м2 и не более 150г/м2

Светоотражающая лента шириной 50 мм по ГОСТ Р 12.4.219.

Нитки по ГОСТ 6309. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5, разъемная, двухзамковая длиной в зависимости от размера для застежки куртки и передних частей полукомбинезона.

Застежка-молния пластмассовая «тракторная» тип 5 разъемная с перекидным бегунком (пуллером) для пристегивания подкладки к куртки с двух сторон.

Застежка-молния пластмассовая «витая» тип 5 неразъемная для нагрудных карманов (нарудных и внутренних куртки кармана и боковых швах низа брюк.

Шнур эластичный диаметром 3 мм ГОСТ 2297 для капюшона, по линии талии и низа куртки.

Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Допускается по письменному согласованию с потребителем использовать иные материалы с изменением оттенка базовых цветов.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Слойность утеплителя:

- 1 слой – куртка, нагрудник и спинка полукомбинезона;

- 2 слоя – подкладная куртка; передние и задние половинки нижней части полукомбинезона;

Рис. 10 Расположение цветов для изготовления костюма зимнего женского для рабочих (IV – климатический пояс).

Рис. 11 Расположение цветов для изготовления костюма зимнего женского для ИТР (IV – климатический пояс).

Приложение №9

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм утепленный для сварщика (куртка удлинненная, брюки)

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.250—2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования» и ГОСТ Р 12.4.297—2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 12.4.236—2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Образцы утеплителя (1 слой) предоставляются в герметичном пакете размерами 29 см. х 21 см. Световозвращяющая лента предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от искр и брызг расплавленного металла – Тр, 3-й класс

для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты – Тит, уровень защиты В1С1

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв (4 класс защиты)

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и брюк с максимальным количеством защитных накладок: на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах;

на брюках: спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади.

Куртка прямого силуэта со съемным утеплителем, с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы с дополнительным внутренним ветрозащитным клапаном, с втачными рукавами с внутренней манжетой с эластичной тесьмой, с воротником стойкой, пристёгивающимся капюшоном. Боковые прорезные карманы с вертикальным входом. Внутренний нагрудный карман на куртке и на подкладке куртки слева для документов.

На съемном утеплителе предусмотрены полушерстяные напульсники. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе.

На рукаве имеется шеврон Тн Тр. Огнестойкая световозвращающая лента с яркой желтой отделкой на спинке.

Воротник – стойка состоит из верхнего и нижнего, с застежкой текстильной.

Капюшон утепленный с дополнительным объемом, состоит из двух боковых и средней частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с текстильной застежкой. Средняя часть с хлястиком, с текстильной застёжкой. Лицевой вырез регулируется кулисой, расположенной в шве соединения обтачки и подкладки капюшона. Длина кулисы по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура и фиксаторов, концы шнура в виде петли дополнительно фиксируются навесными петлями из шнура эластичного. Подкладка с потайной планкой (супат) с обметанными петлями для крепления капюшона к куртке.

Брюки прямые с пристегивающейся съемным утеплителем, с завышенным утепленным поясом, с боковыми застежками на пуговицы и шлевками на поясе, в среднем шве гульфик на молнии. Справа накладной карман и карман для маркера.

В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", беспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви.

Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. Бретели с эластичной лентой (помочной) и держателями со стороны задних половинок, пристёгиваются к поясу брюк на обмётанные петли и пуговицы. Петли обмётаны на детали держателя и по концам бретелей.

Защитные накладки передней половинки состоят из двух частей верхней с переходом на задние половинки брюк в области боковых швов шириной не менее 10,0 см, и нижней высотой не менее 20,0 см с переходом на задние половинки брюк по всей длине. Защитные накладки задней половинки состоят из двух частей: в области сидения шириной не менее 20,0 см, вдоль шагового шва длиной 15,0 см выше линии колена и шириной не менее 7,0 см.

Огнестойкая световозвращающая лента с яркой желтой отделкой по низу брюк.

Теплозащитная подкладка куртки с втачными рукавами, c завязками из киперной ленты, c кулисой по линии талии с эластичным шнуром и фиксатором. Вывод шнура через обмётанные петли.

Полочка правая с отрезной ветрозащитной планкой, с внутренним верхним накладным карманом с застежкой текстильной. Верхний внутренний карман с этикеткой Ф.И.О. Полочка левая с внутренним нижним накладным карманом с застежкой текстильной. Рукава двухшовные. Низ рукава с трикотажной манжетой.

Теплозащитная подкладка пристегивается к куртке: по бортам с помощью обметанных петель и пуговиц, по горловине с помощью навесных петель и пуговиц, по окату и низу рукава, под проймой с помощью завязок из киперной ленты.

В нижней части бокового шва разрезы с "молниями", разъёмные снегозащитные муфты на "велькро", беспечивающие удобное обувание даже высокой и объёмной обуви.

Огнестойкая световозвращающая лента с яркой желтой отделкой по низу брюк.

Требования к материалам:

Ткань основная с рабочей стороны: хлопчатобумажная 100, плотностью не менее 350г/м2.

Ткань основная со стороны рабочих частей: хлопчатобумажная 100%, плотностью не менее 320 г/м2, с огнезащитной отделкой;

Ткань под накладки: хлопчатобумажная100%, плотностью не менее 450 г/м2, с огнезащитной отделкой.

Утеплитель: огнестойкий 100ПЭ, плотностью не менее 100г/м2.

Ветрозащитная прокладка: хлопчатобумажная 100 %, плотностью не менее 60 г/м2.

Подкладка: 100% хлопок, плотностью не менее 125 г/м2.

Пуговицы химотермостойкие.

Нитки внешних строчек огнестойкие.

Световозвращающий материал: огнестойкая комбинированная серебро +лимон, шириной 50мм.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Рис. 12 Костюм утепленный для сварщика.

Приложение №10

к техзаданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм утепленный антистатичный мужской

для защиты от нефти и нефтепродуктов

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.310-2016 (1-ый класс защиты – для защиты от нефтепродуктов легких фракций) и ГОСТ Р 12.4.297—2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 12.4.236—2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования». Изделия изготовлены из тканей и соответствуют требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 года. Срок хранения не менее 3 лет. Цветовая гамма и фасон согласно нижеследующему эскизу.

Изделие должно обеспечивать информационную защиту – видимость работников в темное время суток и указывать на возможность её применения в особых условиях производства. Каждое изделие должно иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения, стирки (чистки). Изделие маркируются знаком соответствия. Спецодежда должна обеспечивать удобство пользования изделием при эксплуатации, сохранять защитные свойства на весь срок службы. Материалы должны быть устойчивы к стирке и химической чистке. На одежде обязательное наличие эмблемы защитных свойств (указывает назначение и область применения) и пиктограммы (обозначает защитные свойств применяемых материалов). Длину застежек-молнии изменяют в зависимости от размера изделия. Цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделий.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Конкурсная документация должна содержать чертеж (схемы) конструкторской модели с указанием фасона и цветовых решений типовой фигуры размера 96-100/170-176 второй полнотной группы по ГОСТ 31399-2009. К конкурсной документации представляются образцы тканей всех типов и оттенков размерами 29см х 21см, а так же образцы швов применяемых в изделиях. Образцы утеплителя (1 слой) предоставляются в герметичном пакете размерами 29 см. х 21 см. Световозвращяющая лента предоставляется длиной не менее 10 см. С образцам прилагаются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Информативность схем и образцов может оценивается один из показателей шкалы оценки претендентов.

Защитные свойства:

для защиты от пониженных температур воздуха и ветра Тнв (4 класс защиты)

для защиты от сырой нефти, от нефтяных масел, от нефтепродуктов тяжелых и легких фракций – Нсмл

для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени)

для защиты от нефтепродуктов легких фракций Нл (1-ый класс защиты)

от электростатических зарядов – Эс.

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди на полочках и сзади на кокетке спинки, на плечах, на рукавах, на манжетах, на капюшоне; на полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу.

Куртка прямого силуэта, с комбинированной теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающейся), с центральной застежкой на 2-х замковую застежку-молнию, с внешней ветрозащитной планкой, с внутренней планкой, со съёмным капюшоном с воротником- стойка, с втачными рукавами, с плечевой накладкой. Внутренняя ветрозащитная планка с вставкой (конвертик) в верхней части.

Полочка с защитной накладкой. Защитная накладка состоит из частей: кокетки, средней и нижней. Средняя часть защитной накладки состоит из: передней, центральной и боковой. В шве соединения центральной и боковой частей средней части располагается карман с застежкой-молнией с наклонной линией входа. Вход в карман обработан листочкой. Нижняя часть полочки с накладным объемным карманом с клапаном. Боковая сторона накладного кармана зафиксирована в боковом шве куртки. Клапан расположен в шве соединения средней и нижней деталей полочки, с фиксацией с двух боковых сторон в швах деталей. По шву притачивания кокетки располагается световозвращающая полоса (СОП).

Спинка с кокеткой, с кулисой по линии талии. Кулиса с внутренним шнуром и фиксатором. Вывод шнура через люверсы в области боковых швов.

Рукава состоят из частей: передней и локтевой. Передняя часть с защитной накладкой. Локтевая часть с защитной накладкой. Низ рукавов с защитной накладкой, с притачной манжетой, со световозвращающей полосой (СОП). Манжета с вставкой с внутренней лентой эластичной, с патой с застежкой текстильной. Левый рукава в верхней части с шевроном с обозначение защитных свойств.

Воротник состоит из: верхнего и нижнего. Нижний воротник из трикотажного полотна «флис». По линии горловины располагается молния пластмассовая «витая» для пристегивания капюшона.

Капюшон состоит из частей: центральной, двух боковых и козырька, с притачной подкладкой из трикотажного полотна «флис». Центральная часть с патой в затылочной части, с застежкой текстильной. Боковая часть с застежкой текстильной. Длина лицевого выреза регулируется шнуром эластичным и фиксаторами. Вывод шнура через люверсы. Капюшон пристегивается к куртке с молнии пластмассовой «витой».

Теплозащитная подкладка куртки (притачная) выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Левая полочка с внутренним накладным карманом. Внутренний накладной карман с застежкой текстильной, с этикеткой ФИО.

Жилет (пристегивающаяся теплозащитная подкладка) прямого силуэта, с притачной подкладкой, с центральной застежкой-молнией с перекидным бегунком (пуллером). По линии талии расположена ветрозащитная баска с противоскользящей эластичной лентой по низу и с хлястиками из основной ткани с застежкой на две кнопки. Жилет крепится к куртке с помощью центральной застежки-молнии и вешалки по линии горловины.

Полочка с прорезным карманом в рамку с застежкой-молнией.

Подкладка левой полочки с накладным карманом. Накладной карман с застежкой-молнией, с этикеткой ФИО.

Ткань верха жилета выстегана с утеплителем горизонтальными параллельными строчками.

Утеплитель полностью съемный в куртке (3 слоя) и в полукомбинезоне (2 слоя). На съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах. Удлиненная куртка с центральной застежкой на 2-х замковую молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Внешний клапан фиксируется на петли и пуговицы. Воротник-стойка утеплен флисом. Кулиска по низу куртки и эластичный шнур-кулиса по линии талии. Объемные боковые карманы с клапанами, нагрудный карман для телефона, внутренний карман для документов. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой. Съемный на молнии утепленный капюшон с козырьком, с кулиской по лицевому вырезу и контактной лентой на ушках, с регулировкой объема с помощью затяжника на контактной ленте. СВ лента шириной 50 мм на груди, спине и в средней части рукавов. Нарукавный шеврон для подтверждения назначения костюма. Лента ФИО на всех предметах для определения принадлежности при стирке/химчистке костюма.

Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с притачным нагрудником, с бретелями, с центральной застежкой-молнией. Низ полукомбинезона со световозвращающей лентой (СОП), с разрезами с застежкой-молнией и пуфтой в области бокового шва.

Левый нагрудник с накладным объемным карманом с клапаном, с застежкой текстильной

Передние половинки с защитной накладкой (по всей ширине передней половинки) в области колена и низа, с боковым карманом с отрезным бочком, с двумя складками в области шагового и бокового швов. Защитная накладка с двумя вытачками в области шагового и бокового швов.

Задние половинки с защитными накладками в области сиденья и низа, с кулисой по линии талии.

Бретели с участком из лентой эластичной, расположенным со стороны спинки, с застежкой «фастекс».

Требования к материалам:

Ткань основная смесовая с повышенным содержанием хлопка (хлопка не менее 70% полиэстер не более 30%), с антистатической волоконной нитью, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с огнезащитной отделкой, плотность не менее 250 г/кв.м.

Пуговицы химотермостойкие.

Ткань защитных накладок: 100% нейлон включая антистатическую нить, плотностью не менее 130 г/м².

Утеплитель: 100% полиэстер, плотностью не менее 120 г/м2.

Ветрозащитная ткань полиэфир 100%, плотностью не менее 55 г/см2.

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотностью не менее 150г/м2.

Светоотражающая лента шириной 50 мм. Цвет – серебро.

Требования к изготовлению:

Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н. Метод определения – по ГОСТ 28073. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Соединение срезов деталей костюма выполняют стачным, обтачным, настрочным и накладным швами.

Стачные швы на операциях: втачивание рукавов, соединение плечевых срезов и срезов рукавов, среднего, шаговых срезов полукомбинезона выполнят двумя строчками на машинах челночного стежка. Открытые срезы тканей обметывают или окантовывают. Срезы деталей из световозвращающего материала не обметывают.

Верхнюю часть застежки текстильной располагают по модели. Нижнюю часть застежки текстильной настрачивают в соответствии с расположением верхней части. Части застежки настрачивают строчкой в форме прямоугольника с двумя диагоналями, пересекающимися в центре.

Накладные детали (накладные карманы, усилительные накладки) настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками. Накладные детали из световозвращающего материала настрачивают накладным швом с открытым срезом одной строчкой.

Шов обтачивания клапанов карманов настрачивают двумя параллельными строчками по трем сторонам.

Шов притачивания застежки-молнии настрачивают одной строчкой на расстоянии 5-7 мм от шва притачивания или двумя параллельными строчками.

Ширина канта отделочных деталей костюма должна быть не менее 3-5 мм в готовом виде.

Слойность утеплителя:

- 1 слой – ветрозащитная планка, воротник (со сгибом), манжета, нагрудник, жилет;

- 2 слоя – рукава, капюшон, передние и задние половинки полукомбинезона;

- 3 слоя – полочки, спинка.

Рис. 13 Костюм утепленный антистатичный для защиты от нефти и нефтепродуктов