Техническое задание на «Кабельный скважинный прибор для контроля перфорации»

(объект закупки)

Таблица № 1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Кабельный скважинный прибор для контроля перфорации ГЕО-4КП2-110 или аналог | шт. | 1 | Назначение | Обеспечение проведения прострелочно-взрывных работ при освоении скважин. Шаблонирование скважины с одновременной регистрацией параметров – давление, температура, гамма-излучение, локация муфт. |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с геофизическим регистратором ВУЛКАН-V3 | соответствие |  |  |
|  |  |  |  | Канал температуры: |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения температуры, °C | 0...+120 |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения, °C | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Канал давления: |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения давления, кгс/см2 | 0…600 |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения, % | ± 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Разрешающая способность, кгс/см2 | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  | Канал ГК: |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения, мкр/час | 0…250 |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность, имп/мин на 1 мкр/час, не менее | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Относительная погрешность, % | ± 15 |  |  |
|  |  |  |  | Канал локатора муфт: |  |  |  |
|  |  |  |  | Отношение сигнал/шум, не менее | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры и вес: |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 1150 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Масса, кг, не более | 15 |  |  |

Таблица № 2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства. |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 10 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакован в упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт изделия; - паспорт качества; - сертификат соответствия; - акт стендовой опрессовки; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.