Техническое задание на право заключения договора на поставку автомобильных шин.

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
| Шины грузовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автошина 12.00 R20 КАМА ИД-304 (или эквивалент) | шт | 4 | Типоразмер | 12.00 R20 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | не менее 154/149 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс категории скорости | не менее J |  |  |
|  |  |  |  | Индекс давления PSI | не менее 123 |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 18 |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | радиальная |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | камерное |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |  |  |
|  |  |  |  | Тип рисунка протектора | универсальный |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 100 |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, мм. | не менее 1122 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля, мм. | не менее 313 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная маркировка | M+S |  |  |
|  |  |  |  | Статический радиус, мм. | не менее 526 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | не менее 3,750 |  |  |
|  |  |  |  | Тип вентиля ездовой камеры | ГК-145 |  |  |
|  | Автошина 14.00-20 ОМСКШИНА ОИ-25 нс14 (или эквивалент) | шт | 2 | Типоразмер | 14.00-20 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | не менее 147 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс категории скорости | не менее G |  |  |
|  |  |  |  | Индекс давления PSI | не менее 60 |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 14 |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | диагональная |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | камерное |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | текстильная |  |  |
|  |  |  |  | Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 90 |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, мм. | не менее 1260 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля, мм. (не более) | не менее 390 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | не менее 3,075 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная маркировка | M+S |  |  |
|  | Автошина 12.00 R18 КАМА НК-431 (или эквивалент) | шт | 6 | Типоразмер | 12.00R18 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | не менее 136 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс категории скорости | не менее J |  |  |
|  |  |  |  | Индекс давления PSI | не менее 74 |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | радиальная |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | камерное |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |  |  |
|  |  |  |  | Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 100 |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, мм. | не менее 1 084 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля, мм. (не более) | не менее 337 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | не менее 2,240 |  |  |
|  |  |  |  | Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | не менее 5.2 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная маркировка | M+S |  |  |
|  | Автошина КАМА ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508) (или эквивалент) | шт | 2 | Типоразмер | 500/70-20 (1200х500-508) |  |  |
|  |  |  |  | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | не менее 156 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс категории скорости | не менее F |  |  |
|  |  |  |  | Индекс давления PSI | не менее 75 |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 16 |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | диагональная |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | камерное |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | текстильная |  |  |
|  |  |  |  | Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 80 |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, мм. | не менее 1185 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля, мм. (не более) | не менее 475 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | не менее 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная маркировка | не менее M+S |  |  |
|  | Автошина Triangle TL-612 23,5-25 E3/L3 (или эквивалент) | шт | 1 | Размер | 23.5-25 |  |  |
|  |  |  |  | Тип шины | Камерная |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция шины | Диагональная |  |  |
|  |  |  |  | Классификация протектора | E3/L3 |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 20PR |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр | не менее 1350 мм |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля | не менее 445 мм |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая скорость (км/ч) | не менее 10 |  |  |
|  |  |  |  | Допустимое давление в шине (kPa) | не менее 400 |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка (кг) | не менее 7300 |  |  |
|  |  |  |  | Тип техники для которой применяется шина | погрузчик фронтальный или самосвал шарнирно-сочлененный или бульдозер или погрузчик-экскаватор |  |  |
|  | Автошина Омскшина У-2 240Р508 8,25Р20 (или эквивалент) | шт | 14 | Типоразмер | 8.25R20 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | не менее 125/122 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс категории скорости | не менее J |  |  |
|  |  |  |  | Индекс давления PSI | не менее 71 |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 10 |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции | радиальная |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | камерное |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |  |  |
|  |  |  |  | Тип рисунка протектора | дорожный |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 100 |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, мм. | не менее 962 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина профиля, мм. (не более) | не менее 230 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная маркировка | M+S |  |  |
|  | Автошина R22,5 315/80 Cordiant Professional DR-1 (или эквивалент) | шт | 18 | типоразмер | 315/80R22.5 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс скорости: | не менее L |  |  |
|  |  |  |  | Индекс нагрузки: | не менее 156/150 (4000/3350 кг) |  |  |
|  |  |  |  | Сезон | Всесезон |  |  |
|  |  |  |  | Рисунок протектора | ненаправленный |  |  |
|  |  |  |  | Норма слойности | не менее 20 |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | радиальная |  |  |
|  |  |  |  | Ось | ведущая |  |  |
| Легковые шины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автошина Matador mp 30 sibir ise 2 suv R16 235/70 (или эквивалент) | шт | 20 | Типоразмер | R16 235/70 |  |  |
|  |  |  |  | Тип | SUV / внедорожная |  |  |
|  |  |  |  | Индекс скорости | не менее Т |  |  |
|  |  |  |  | Индекс нагрузки | не менее 106 |  |  |
|  |  |  |  | Рисунок протектора | направленный и симметричный |  |  |
|  |  |  |  | Шипы | есть |  |  |
|  |  |  |  | Каркас | радиальный |  |  |
|  |  |  |  | Сезонность | зимние |  |  |
|  | Автошина Marshal CW11 235/65 R16 115/113R TL шипованная (или эквивалент) | шт | 5 | Типоразмер | R16 235/65 |  |  |
|  |  |  |  | Индекс скорости | не менее R |  |  |
|  |  |  |  | Индекс нагрузки | не менее 115 |  |  |
|  |  |  |  | Рисунок протектора | направленный |  |  |
|  |  |  |  | Шипы | есть |  |  |
|  |  |  |  | Каркас | радиальный |  |  |
|  |  |  |  | Сезонность | зимние |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства. |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 15 календарных дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакован во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС (Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2 км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.