«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газосигнализатора

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Газосигнализатор CH4

- Назначение поставляемого изделия:

Обеспечение контроля газо-воздушной среды

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Температурный диапазон, °C | от -55 до +60 |
| Исполнение арктическое | Индикатор с обогревом |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| Протокол обмена | RS-485 ModBus |
| Регистрация данных | Непрерывная, с сохранением в памяти пиковых значений |
| Определение газа | CH4 (метан) |
| Сенсор | термокаталитический |

Комплектность:

-   Газосигнализатор OLCT 200 (или эквивалент) CH4 арктическое исполнение - 10 шт.

-   Ключ магнитный – 3шт.

-   Кабельный ввод – 10шт.

-  Заглушка кабельного ввода – 10шт.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Срок поставки до 90 календарных дней с момента заключения договора

  - Эквивалент рассматривается.

| Начальник службы КИПиА | В.В. Кейман |
| --- | --- |