Приложение №2

к Договору_______ от _____________

| СОГЛАСОВАНО Главный геолог ПАО «ЯТЭК» ______________А.С. Недосекин | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» __________________А.В. Коробов |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексных полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (объем -391 пог. км) и выполнение камеральных работ в пределах Мастахского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана, разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Мастахский лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус

Источник финансирования: собственные средства ПАО «ЯТЭК»

Границы участка:

| №№ точек | ВД |  |  | СШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 124 | 33 | 46,1412 | 63 | 46 | 55,8192 |
| 2 | 124 | 29 | 43,5912 | 63 | 47 | 38,454 |
| 3 | 124 | 20 | 26,574 | 63 | 46 | 16,4208 |
| 4 | 124 | 12 | 51,0948 | 63 | 46 | 16,4352 |
| 5 | 124 | 9 | 49,9644 | 63 | 45 | 47,8152 |
| 6 | 124 | 8 | 25 | 63 | 46 | 35 |
| 7 | 124 | 7 | 34,8 | 63 | 46 | 36,9 |
| 8 | 124 | 7 | 13,6 | 63 | 47 | 17,0 |
| 9 | 124 | 4 | 54,7 | 63 | 47 | 25,2 |
| 10 | 124 | 3 | 53,3 | 63 | 47 | 1,9 |
| 11 | 124 | 2 | 55 | 63 | 47 | 5 |
| 12 | 124 | 2 | 44,0484 | 63 | 46 | 54,0552 |
| 13 | 124 | 1 | 57,4464 | 63 | 46 | 54,9012 |
| 14 | 124 | 2 | 0 | 63 | 47 | 0 |
| 15 | 123 | 58 | 16,0464 | 63 | 47 | 7,4904 |
| 16 | 123 | 55 | 22,9512 | 63 | 46 | 48,054 |
| 17 | 123 | 52 | 45 | 63 | 46 | 0 |
| 18 | 123 | 50 | 34,2348 | 63 | 45 | 59,9508 |
| 19 | 123 | 47 | 10,9392 | 63 | 48 | 21,6756 |
| 20 | 123 | 40 | 4,8756 | 63 | 47 | 13,3908 |
| 21 | 123 | 40 | 11,1036 | 63 | 45 | 52,956 |
| 22 | 123 | 44 | 38,9508 | 63 | 44 | 46,5684 |
| 23 | 123 | 50 | 26,142 | 63 | 42 | 44,6544 |
| 24 | 123 | 57 | 57,0924 | 63 | 41 | 49,56 |
| 25 | 123 | 56 | 41,3808 | 63 | 44 | 26,0844 |
| 26 | 123 | 57 | 35 | 63 | 44 | 20 |
| 27 | 123 | 59 | 55 | 63 | 44 | 0 |
| 28 | 124 | 1 | 35 | 63 | 44 | 10 |
| 29 | 124 | 2 | 59,4 | 63 | 43 | 36,3 |
| 30 | 124 | 14 | 8,7 | 63 | 42 | 40,4 |
| 31 | 124 | 16 | 46,5 | 63 | 43 | 0,2 |
| 32 | 124 | 17 | 25 | 63 | 43 | 5 |
| 33 | 124 | 19 | 49,998 | 63 | 43 | 40,0044 |
| 34 | 124 | 22 | 34,9968 | 63 | 44 | 30,0048 |
| 35 | 124 | 26 | 3,2172 | 63 | 45 | 16,866 |
| 36 | 124 | 30 | 22,2228 | 63 | 44 | 22,974 |
| 37 | 124 | 34 | 0,5592 | 63 | 45 | 14,6232 |

- Географические координаты приведены в СК-42.

Общая площадь участка 255,61км2.

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

- Изучение геологического строения палеозойских, мезозойских отложений;

- Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

- Детальное изучение геологического строения по опорным отражающим горизонтам верхнепалеозойско- мезозойского осадочного чехла;

- Выявление новых перспективных зон и объектов УВ-накопления палеозойских, мезозойских отложениях;

- Выделение в изучаемом разрезе потенциальных коллекторов и оценка их свойств;

- Сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов;

- Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважин;

1.8.	Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

  - Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

  - Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

2.1. Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д

| № пп | Основные параметры методики полевых наблюдений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | метод | МОГТ-2Д |
| 2. | общий объем МОГТ-2Д (с учетом концевых зон набора кратности), пог. км | 391 |
| 3. | тип сейсмостанции | O system four, scorpion или аналог |
| 4. | количество каналов (активных \ общее) | 241\ 720 |
| 5. | шаг дискретизации, мс | 1 |
| 6. | расстояние между центрами групп СП, м | 25 |
| 7. | количество и тип сейсмоприемников в группе | 12 шт. GS- 20DX |
| 8. | расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м | 50 |
| 9. | система наблюдений | Центральная- симметричная |
| 10. | кратность перекрытия | 60 (допускается снижение кратности на 8% на труднодоступных участках) |
| И. | минимальное расстояние ПВ - ПН. м | 0 |
| 12. | максимальное расстояние ПВ - ПН, м | 3000 |
| 13. | тип источников, усилие воздействия, количество количество накоплений | - импульсные «Енисей СЭМ-100» или аналог; 4 ед. в группе, +2 резервных; 8-16 накоплений* |
| 14. | длина записи, сек | 6 |
| 15. | точность планово-высотной привязки пунктов физических наблюдений | ±10 м в плане ± 1,5 м по высоте |

* - уточняется по результатам опытных работ

Предлагается сейсморазведочные работы МОГТ-2Д проводить после проведения обязательных опытных работ, с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных источников, при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

Передать топографо-геодезические материалы по профилям (каталоги координат в системе 1942 г. и ГСК -2011 и высот пунктов геофизических наблюдений в Балтийской системе).

- Методика решения геологических задач

3.1.	Количественная оценка параметров сейсмической записи.

3.2.      Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

3.3.      Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

  - Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

  - Трассирование разрывных нарушений по временным разрезам с использованием различных атрибутов сейсмической записи;

  - Псевдоакустические	 преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

3.7. 	Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

3.8. 	Сейсмогеологический анализ нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ

4.1.  В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

- Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

- Обработанный массив 2Д сейсмических данных (сейсмограммы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

- Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба 1 ÷ 50 000.

- Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (At, Упак, Уинт, Акуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты АУО-анализа).

- Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

- Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

- Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

- методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

  - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ-2Д;

- рекомендации по поиску залежей УВ, заложению поисковой скважины в пределах Толонского лицензионного участка.

- Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты с выдачей точки заложения проектных скважин в географических координатах.

5. Сроки проведения работ

- Составление, согласование и утверждение ПСД: 3-4 кв. 2021 г.

- Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 3-4 кв. 2021 г.

- Проведение полевых работ: 4 кв. 2021 – 1 кв.2022 гг.

- Камеральная обработка геофизических материалов: 1 - 2 кв. 2022 г.

- Срок сдачи отчетов: 3 кв. 2022 г.

6. Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком. Отчет представляется:

- ПАО «ЯТЭК», г. Якутск - 2 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ПАО «ЯТЭК»);

- в геологические территориальные и федеральные фонды Исполнитель работ сдает самостоятельно.

Главный специалист по сейсморазведке					Р.Г. Хадеев