Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                      компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Гараж спецтехники КРС (пристрой геологическая служба и пристрой ПДС) ,пос. Кысыл-Сыр. |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требуется замена кровли и стропильной системы |  |
| 2 | Необходима обшивка стен здания, завалинок, фронтона профилированным листом |  |
| 3 | Замена межкомнатных дверей |  |
| 4 | Косметический ремонт внутри здания |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка кровли из профлиста | М2 | 363,8 |  |
| 2 | Разборка обрешетки с прозорами | М2 | 363,8 |  |
| 3 | Разборка стропил | М3 | 2,8 |  |
| 4 | Разборка утеплителя | М2 | 338 |  |
| 5 | Изоляция перекрытия изоспаном | М2 | 338,0 |  |
| 6 | Утепление перекрытия плитами минераловатными толщ.50мм | М2 | 338,0 |  |
| 7 | Устройство стропил | М3 | 3,6 |  |
| 8 | Устройство сплошной обрешетки из доски 25мм | М2 | 466 |  |
| 9 | Устройство снегозадерживающих устройств на кровле гаража спецтехники | М.п. | 48,0 |  |
| 10 | Покрытие кровли профлистом с монтажом снегозадерживающих устройств. | М2 | 466 | корпоративные цвета |
| 11 | Обшивка фронтонов профлистом с установкой слуховых окон | М2 | 84,0 | корпоративные цвета |
| 12 | Обшивка карниза профлистом | М2 | 40,8 | корпоративные цвета |
| 13 | Монтаж водостоков | М.п. | 78,0 |  |
| 14 | Обшивка фасада профлистом по деревянному каркасу с устройством оконных и дверных откосов и наличников | М2 | 140,5 | корпоративные цвета |
| 15 | Обшивка завалин профлистом по деревянному каркасу | М2 | 37,5 | корпоративные цвета |
| 16 | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 281,3 |  |
| 17 | Выравнивание полов фанерой под устройство линолеума | м2 | 281,3 | толщина 12мм |
| 18 | Разборка дощатых полов | М2 | 18,0 |  |
| 19 | Выравнивание лаг с добавлением нового материала | М2 | 18,0 |  |
| 20 | Устройство дощатых полов с добавлением нового материала 10% | М2 | 18,0 |  |
| 21 | Укладка линолеума | м2 | 281,3 | класс не ниже 32 |
| 22 | Демонтаж дверных блоков межкомнатных в деревянных перегородках | м2 | 11,6 | 1*2,1-2шт., 0,9*2,1-5шт. |
| 23 | Установка новых дверных блоков межкомнатных в деревянных перегородках | м2 | 11,6 | 1*2,1-2шт., 0,9*2,1-5шт. |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | М2 | 150,0 | Общая S=299,3м2 |
| 25 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами и оконных откосов | М2 | 175,6 | Общая S=559,94м2 |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | М2 | 149,3 |  |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки стен и оконных откосов | М2 | 384,34 |  |
| 28 | Окраска ранее окрашенной поверхности водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | М2 | 299,3 |  |
| 29 | Окраска поверхностей стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с добавлением колера | м2 | 559,94 |  |
| 30 | Окраска полов масляной краской за 2 раза | м2 | 18 |  |
| 31 | Масляная окраска регистров и труб отопления | М2 | 71,6 |  |
| 32 | Устройство перегородок двухслойных из ГКЛ | М2 | 45 | Геологи + ПДС |
| 33 | Установка дверей 07х2,0м | шт | 4 |  |
| 34 | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 99,5 |  |
| 35 | Разборка обшивки стен из пластика | М2 | 46,9 |  |
| 36 | Снятие линолеума | М2 | 50,2 |  |
| 37 | Устройство настила из фанеры | М2 | 50,2 |  |
| 38 | Устройство полов из плитки керамической по стяжке | М2 | 50,2 |  |
| 39 | Масляная окраска регистров и труб отопления | М2 | 71,6 |  |
| 40 | Монтаж емкости для воды V=2м3 | шт | 2 |  |
| 41 | Установка водонагревателей V= 50л | шт | 2 | С прокладкой проводов и розеток двойных |
| 42 | Монтаж насосов | шт | 2 |  |
| 43 | Монтаж трубопроводов диам.20мм | м | 85 |  |
| 44 | Установка смесителей | шт | 5 |  |
| 45 | Монтаж канализационных труб диам.50мм | шт | 45 |  |
| 46 | Монтаж канализационных труб диам.100мм с утеплением | м | 12 | С прокладкой греющего кабеля и электромонтажными работами |
| 47 | Установка моек | шт | 5 |  |
| 48 | Установка душевой кабины | шт | 2 |  |
| 49 | Установка унитазов | шт | 2 |  |
| 50 | Монтаж емкостей канализационных V = 3м3 | шт | 2 | С земляными работами |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано:___________________________________________________________________.