ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аренду контейнер-цистерн для СУГ

- Заказчик:

ООО «ЯТЭК-ЛОГИСТИКА».

- Наименование изделия:

Контейнер-цистерна (танк-контейнер) для СУГ.

- Назначение изделия:

Для перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).

- Изделие должно соответствовать:

Требованиям Правил изготовления контейнеров Российского морского регистра судоходства. Требованиям ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668) и IMO 5 (сжиженный газ) по кодировке Международной морской организации (International Maritime Organization).

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Показатели работы и характеристика изделия |  |
| --- | --- |
| - Общая вместимость контейнер-цистерны, м3 | 25 |
| - Масса брутто контейнер-цистерны не более, тн | 19 |
| - Габарит контейнера | 1СС длина 6058 мм (20 фут.), высота 2591 мм. |
| - Максимальное рабочее давление, МПа | 1,8 |
| - Люк-лаз, уровнемер, сигнализатор уровня, предохранительные клапаны, запорная арматура, сливо-наливные устройства, приборы контроля давления и температуры, | В необходимом для эксплуатации количестве согласно требованиям указанным в п 4. |
| Условия эксплуатации |  |
| - Средняя температура: - наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98, °С, - абсолютная минимальная температура, °С | минус 53 минус 61 |
| - Климатическое исполнение | ХЛ1 |

- Общие требования:

  - Все контейнер-цистерны должны иметь паспорт, паспорт сосуда работающего под давлением в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» для цистерны, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013, акты настройки уровнемеров и предохранительных клапанов, градуировочная таблица на цистерну, паспорта на комплектующие;

  - Все контейнер-цистерны и запорно-предохранительная должны быть без повреждений, годны к эксплуатации. Пропуск газа по соединениям не допускается.

  - Все контейнер-цистерны должны быть освидетельствованы и испытаны в соответствии с требованиями Правил Российского морского регистра судоходства и иметь свидетельство на контейнер-цистерну (акт периодического освидетельствования) Российского Морского Регистра Судоходства;

  - До окончания срока освидетельствования контейнер-цистерн должно быть не менее 2-х лет.

  - Все контейнер-цистерны должны иметь таблички с данными по цистерне и таблички КБК.

  - Контейнер-цистерны должны иметь действующие BIC- коды.

Прочие условия:

- Оплата до 10 числа каждого месяца следующего за месяцем оказания услуг.

- Количество арендуемых контейнер-цистерны - 51 шт.

- Срок аренды контейнер-цистерн не менее одного года.

- Передаваемые в аренду контейнер-цистерны должны быть застрахованы на весь период аренды.