«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________И.В. Доронин «__»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цетаноповышающей присадки для дизельного топлива

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемой продукции:

Цетаноповышающая присадка для дизельного топлива в кол-ве 12 тонн.

- Основные технические требования к поставляемой продукции:

|  | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание 2-этилгексилнитрата, % масс, не менее. | 99 |
|  | Плотность при 15 °С, г/см3, не более | 0,980 |
|  | Кинематическая вязкость, сСт, не менее - при 20°С | 1,2 |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 60 |
|  | Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
|  | Массовая доля воды, % | отсутствие |
|  | Температура застывания, °С, не более | -45 |
|  | Гарантийный срок хранения, не менее | 1 год |

- Поставляемая продукция должна соответствовать:

При добавлении образца* цетаноповышающей присадки в сырье для производства дизельного топлива, и последующим получением товарного дизельного топлива производства Заказчика с итоговым содержанием цетаноповышающей присадки  в нем не более 0,5% масс., цетановое число** должно составлять:

- для дизельного топлива Арктического – не менее 47;

- для дизельного топлива Зимнего – не менее 48.

* предоставляется на безвозмездной основе потенциальным Поставщиком в количестве не менее 100 мл для испытаний Заказчика (образцы направлять по адресу: 677017, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева 76, каб. 212 до окончания подачи заявки).

** определяется согласно ГОСТ Р 52709 силами Заказчика.

- Требования к таре и маркировке:

Цетаноповышающая присадка должна быть поставлена в стальных бочках вместимостью 200 дм3, соответствующих требованиям ГОСТ 13950-91.

На каждой бочке должна быть нанесена информационная табличка с указанием:

- наименование продукции;

- масса продукции, кг;

- номер партии и дата изготовления;

- гарантийный срок хранения.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, паспорт безопасности химической продукции, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства не ранее 2020 г., не бывшей в эксплуатации;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, паспорт безопасности химической продукции, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия.

| Главный специалист ОГТ | Н.С. Стручков |
| --- | --- |